Arduino學習筆記

Arduino教學說明1 - 什麼是Arduino？

要瞭解arduino就先要瞭解什麼是單片機，arduino平臺的基礎就是AVR指令集的單片機。

1、什麼是單片機？它與個人電腦有什麼不同？
一台能夠工作的電腦要有這樣幾個部份構成：中央處理單元CPU（進行運算、控制）、隨機記憶體RAM（資料存儲）、記憶體ROM（程式存儲）、輸入/輸出設備I/O（串列口、並行輸出口等）。在個人電腦（PC）上這些部份被分成若干塊晶片，安裝在一個被稱之為主機板的印刷線路板上。而在單片機中，這些部份全部被做到一塊積體電路晶片中了，所以就稱為單片（單晶片）機，而且有一些單片機中除了上述部份外，還集成了其它部份如類比量/數位量轉換（A/D）和數位量/類比量轉換（D/A）等。

2、單片機有什麼用？
實際工作中並不是任何需要電腦的場合都要求電腦有很高的性能，一個控制電冰箱溫度的電腦難道要用酷睿處理器嗎？應用的關鍵是看是否夠用，是否有很好的性能價格比。如果一台冰箱都需要用酷睿處理起來進行溫度控制，那價格就是天價了。

單片機通常用於工業生產的控制、生活中與程式和控制有關（如：電子琴、冰箱、智慧空調等）的場合。

下圖就是一個Atmega328P-PU單片機，基於AVR指令集的8位元處理器，頻率20MHz，記憶體空間32KB。
 

什麼是Arduino？

Arduino是一個能夠用來感應和控制現實物理世界的一套工具。 它由一個基於單片機並且開放源碼的硬體平臺，和一套為Arduino板編寫程式 的開發環境組成。
Arduino可以用來開發交互產品，比如它可以讀取大量的開關和感測器信號，並且可以控制各式各樣的電燈、電機和其他物理設備。Arduino項目可以是單獨的，也可以在運行時和你電腦中運行的程式（例如：Flash，Processing，MaxMSP）進行通訊。Arduino板你可以選擇自己去手動組裝或是購買已經組裝好的；Arduino開源的IDE可以免費下載得到。

Arduino的程式設計語言就像似在對一個類似於物理的計算平臺進行相應的連線，它基於處理多媒體的程式設計環境。

為什麼要使用Arduino？

有很多的單片機和單片機平臺都適合用做互動式系統的設計。例如：Parallax Basic Stamp， Netmedia’s BX-24，Phidgets，MIT’s Handyboard 和其它等等提供類似功能的。 所有這些工具，你都不需要去關心單片機程式設計繁瑣的細節，提供給你的是一套容易使用的工具包。 Arduino同樣也簡化了同單片機工作的流程，但同其它系統相比Arduino在很多地方更具有優越性，特別適合老師，學生和一些業餘愛好者們使用：

- 便宜 － 和其它平臺相比，Arduino板算是相當便宜了。最便宜的Arduino版本可以自己動手製作，即使是組裝好的成品，其價格也不會超過200元。

- 跨平臺 － Arduino軟體可以運行在Windows，Macintosh OSX，和Linux作業系統。大部分其它的單片機系統都只能運行在Windows上。

- 簡易的程式設計環境 － 初學者很容易就能學會使用Arduino程式設計環境，同時它又能為高級用戶提供足夠多的高級應用。對於老師們來說，一般都能很方便的使用Processing 程式設計環境，所以如果學生學習過使用Processing 程式設計環境的話，那他們在使用Arduino開發環境的時候就會覺得很相似很熟悉。

- 軟體開源並可擴展 － Arduino軟體是開源的，對於有經驗的程式師可以對其進行擴展。Arduino程式設計語言可以通過C++庫進行擴展，如果有人想去瞭解技術上的細節，可以跳過Arduino語言而直接使用AVR C 程式設計語言（因為Arduino語言實際上是基於AVR C的）。類似的，如果你需要的話，你也可以直接往你的Arduino程式中添加AVR-C 代碼。

- 硬體開源並可擴展 － Arduino板基於 Atmel 的ATMEGA8 和ATMEGA168/328 單片機。Arduino基於Creative Commons 授權合約，所以有經驗的電路設計師能夠根據需求設計自己的模組，可以對其擴展或改進。甚至是對於一些相對沒有什麼經驗的用戶，也可以通過製作試驗板來理解Arduino是怎麼工作的，省錢又省事。

Arduino基於AVR平臺，對AVR庫進行了二次編譯封裝，把埠都打包好了，寄存器啦、位址指標之類的基本不用管。大大降低了軟體發展難度，適宜非專業愛好者使用。優點和缺點並存，因為是二次編譯封裝，代碼不如直接使用AVR代碼編寫精練，代碼執行效率與代碼體積都弱於AVR直接編譯。

性能：
Digital I/O 數位輸入/輸出埠0—13。
Analog I/O 模擬輸入/輸出埠0-5。
支持ICSP下載，支持TX/RX。
輸入電壓：USB介面供電或者5V-12V外部電源供電。
輸出電壓：支援3.3V級5V DC輸出。
處理器：使用Atmel Atmega168 328處理器，因其支持者眾多，已有公司開發出來32位的MCU平臺支持arduino。

目前arduino的控制板最新的為Arduino Uno，如下圖：

 

國內使用比較多的為Arduino Duemilanove 2009，主要原因是Uno的usb控制晶片封裝方式改變，製造成本上升，其他變化不大，性價比還是Arduino Duemilanove 2009比較好。

 

因其開源特性，生產arduino控制板的廠商眾多，同樣的Duemilanove 2009就有很多種顏色。

 

對於一些對電路板大小要求比較嚴格的地方，arduino團隊提供了arduino Nano，此板體積做的非常小。如下圖：

 

 

arduino板子上基本埠如圖描述，對幾個比較特殊的埠下面詳細說明下：

VIN埠：VIN是input voltage的縮寫，表示有外部電源時的輸入埠。

AREF:Reference voltage for the analog inputs(模擬輸入的基準電壓）。使用analogReference()命令調用。

ICSP：也有稱為ISP（In System Programmer)，就是一種線上即時燒錄，目前比較新的晶片都支援這種燒錄模式，包括大家常聽說的8051系列的晶片，也都慢慢採用這種簡便的燒錄方式。我們都知道傳統的燒錄方式，都是將被燒錄的晶片，從線路板上拔起，有的焊死在線路板上的晶片，還得先把晶片焊接下來才能燒錄。為了解決這種問題，發明了ICSP線上即時燒錄方式。只需要準備一條R232線（連接燒錄器），以及一條連接燒錄器與燒錄晶片針腳的連接線就可以。電源的+5V，GND，兩條負責傳輸燒錄信息的針腳，再加上一個燒錄電壓針腳，這樣就可以燒錄了。

arduino學習筆記2

通過Arduino編譯器查看串口資料

最簡單的例子：

void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600); // 打開串口，設置串列傳輸速率為9600 bps
}
void loop() 
{
      int val;
      val=analogRead(5);//感測器接到類比口5，數值根據自己的需要可變
      Serial.println(val,DEC);//從串口發送字串並換行         
      delay(100);
}

如果電路安裝正確，按照示例代碼運行、上傳，然後點擊編譯器的Serial Monitor按鈕，就可以看到從代碼定義的輸入口（這兒是模擬口5）獲取的資料了。

arduino學習筆記3 arduino語言

- Arduino語言是建立在C/C++基礎上的，其實也就是基礎的C語言，Arduino語言只不過把AVR單片機（微控制器）相關的一些參數設置都函數化，不用我們去瞭解他的底層，讓我們不瞭解AVR單片機（微控制器）的朋友也能輕鬆上手。

在與Arduino DIYER接觸的這段時間裡，發現有些朋友對Arduino語言還是比較難入手，那麼這裡我就簡單的注釋一下Arduino語言（本人也是半罐子水，有錯的地方還請各位指正）。

/*************基礎C語言*************/

關鍵字：

- if

- if...else

- for

- switch case

- while

- do... while

- break

- continue

- return

- goto

語法符號：

- ;

- {}

- //

- /* */

運算子：

- =

- +

- -

- *

- /

- %

- ==

- !=

- <

- >

- <=

- >=

- &&

- ||

- !

- ++

- --

- +=

- -=

- *=

- /=

資料類型：

- boolean 布林類型

- char

- byte 位元組類型

- int

- unsigned int

- long

- unsigned long

- float

- double

- string

- array

- void

資料類型轉換：

- char()

- byte()

- int()

- long()

- float()

常量：

- HIGH | LOW     表示數字IO口的電平，HIGH 表示高電平（1），LOW 表示低電平（0）。

- INPUT | OUTPUT 表示數字IO口的方向，INPUT 表示輸入（高阻態），OUTPUT   表示輸出（AVR能提供5V電壓 40mA電流）。

- true | false   true 表示真（1），false表示假（0）。

/******************************************/

以上為基礎c語言的關鍵字和符號，有c語言基礎的都應該瞭解其含義，這裡也不作過多的解釋。

/*************Arduino 語言*************/

結構

- void setup()   初始化變數，管腳模式，調用庫函數等

- void loop() 連續執行函數內的語句

功能

數字 I/O

- pinMode(pin, mode)    數位IO口輸入輸出模式定義函數，pin表示為0～13， mode表示為INPUT或OUTPUT。

- digitalWrite(pin, value)   數字IO口輸出電平定義函數，pin表示為0～13，value表示為HIGH或LOW。比如定義HIGH可以驅動LED。

- int digitalRead(pin)    數位IO口讀輸入電平函數，pin表示為0～13，value表示為HIGH或LOW。比如可以讀數字感測器。

模擬 I/O

- int analogRead(pin)    類比IO口讀函數，pin表示為0～5（Arduino Diecimila為0～5，Arduino nano為0～7）。比如可以讀模擬感測器（10位AD，0～5V表示為0～1023）。

- analogWrite(pin, value) - PWM     數位IO口PWM輸出函數，Arduino數位IO口標注了PWM的IO口可使用該函數，pin表示3, 5, 6, 9, 10, 11，value表示為0～255。比如可用於電機PWM調速或音樂播放。

擴展 I/O

- shiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, value)    SPI外部IO擴展函數，通常使用帶SPI介面的74HC595做8個IO擴展，dataPin為資料口，clockPin為時鐘口，bitOrder為資料傳輸方向（MSBFIRST高位在前，LSBFIRST低位在前），value表示所要傳送的資料（0～255），另外還需要一個IO口做74HC595的使能控制。

- unsigned long pulseIn(pin, value)    脈衝長度記錄函數，返回時間參數（us），pin表示為0～13，value為HIGH或LOW。比如value為HIGH，那麼當pin輸入為高電平時，開始計時，當pin輸入為低電平時，停止計時，然後返回該時間。

時間函數

- unsigned long millis()   返回時間函數（單位ms），該函數是指，當程式運行就開始計時並返回記錄的參數，該參數溢出大概需要50天時間。

- delay(ms)    延時函數（單位ms）。

- delayMicroseconds(us)    延時函數（單位us）。

數學函數

- min(x, y) 求最小值

- max(x, y) 求最大值

- abs(x)   計算絕對值

- constrain(x, a, b) 約束函數，下限a，上限b，x必須在ab之間才能返回。

- map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)    約束函數，value必須在fromLow與toLow之間和fromHigh與toHigh之間。

- pow(base, exponent) 開方函數，base的exponent次方。

- sq(x)     平方

- sqrt(x)   開根號

三角函數

- sin(rad)

- cos(rad)

- tan(rad)

亂數函數

- randomSeed(seed)   亂數埠定義函數，seed表示讀類比口analogRead(pin)函數 。

- long random(max)   亂數函數，返回資料大於等於0，小於max。

- long random(min, max)   亂數函數，返回資料大於等於min，小於max。

外部中斷函數

- attachInterrupt(interrupt, , mode)     外部中斷只能用到數字IO口2和3，interrupt表示中斷口初始0或1，表示一個功能函數，mode：LOW低電平中斷，CHANGE有變化就中斷，RISING上升沿中斷，FALLING 下降沿中斷。

- detachInterrupt(interrupt)    中斷開關，interrupt=1 開，interrupt=0 關。

中斷使能函數

- interrupts() 使能中斷

- noInterrupts() 禁止中斷

串口收發函數

- Serial.begin(speed) 串口定義串列傳輸速率函數，speed表示串列傳輸速率，如9600，19200等。

- int Serial.available() 判斷緩衝器狀態。

- int Serial.read()   讀串口並返回收到參數。

- Serial.flush()    清空緩衝器。

- Serial.print(data) 串口輸出資料。

- Serial.println(data)   串口輸出資料並帶回車符。

/**********************************/

/************Arduino語言庫檔*************/

官方庫文件

- EEPROM - EEPROM讀寫程式庫

- Ethernet - 乙太網控制器程式庫

- LiquidCrystal - LCD控制程式庫

- Servo - 舵機控制程式庫

- SoftwareSerial - 任何數位IO口類比串口程式庫

- Stepper - 步進電機控制程式庫

- Wire - TWI/I2C匯流排程式庫

- Matrix - LED矩陣控制程式庫

- Sprite - LED矩陣圖像處理控制程式庫

非官方庫文件

- DateTime - a library for keeping track of the current date and time in software.

- Debounce - for reading noisy digital inputs (e.g. from buttons)

- Firmata - for communicating with applications on the computer using a standard serial protocol.

- GLCD - graphics routines for LCD based on the KS0108 or equivalent chipset.

- LCD - control LCDs (using 8 data lines)

- LCD 4 Bit - control LCDs (using 4 data lines)

- LedControl - for controlling LED matrices or seven-segment displays with a MAX7221 or MAX7219.

- LedControl - an alternative to the Matrix library for driving multiple LEDs with Maxim chips.

- Messenger - for processing text-based messages from the computer

- Metro - help you time actions at regular intervals

- MsTimer2 - uses the timer 2 interrupt to trigger an action every N milliseconds.

- OneWire - control devices (from Dallas Semiconductor) that use the One Wire protocol.

- PS2Keyboard - read characters from a PS2 keyboard.

- Servo - provides software support for Servo motors on any pins.

- Servotimer1 - provides hardware support for Servo motors on pins 9 and 10

- Simple Message System - send messages between Arduino and the computer

- SSerial2Mobile - send text messages or emails using a cell phone (via AT commands over software serial)

- TextString - handle strings

- TLC5940 - 16 channel 12 bit PWM controller.

- X10 - Sending X10 signals over AC power lines

/****************************************/

arduino學習筆記4  資料類型

有多種類型的變數，如下所述

boolean   布林
char        字元
byte        位元組
int          整數
unsigned int 不帶正負號的整數
long        長整數
unsigned long 無符號長整數
float        浮點
double     雙位元組浮點
string      字串
array       陣列

arduino學習筆記5 Arduuino複合運算子

+= , -= , *= , /= 
Description描述
Perform a mathematical operation on a variable with another constant or variable. The += (et al) operators are just a convenient shorthand for the expanded syntax, listed below. 
對一個變數和另一個參數或變數完成一個數學運算。+=（以及其他）可以縮短語法長度。

Syntax語法
x += y;   // equivalent to the expression x = x + y;          // 等價於 x = x + y;
x -= y;   // equivalent to the expression x = x - y;           // 等價於 x = x - y;
x *= y;   // equivalent to the expression x = x * y;           // 等價於 x = x * y;
x /= y;   // equivalent to the expression x = x / y;           // 等價於 x = x / y;

Parameters參數
x: any variable type 
x：任何變數類型

y: any variable type or constant 
y：任何變數類型或常數

Examples範例
x = 2;
x += 4;      // x now contains 6             // x現在為6
x -= 3;      // x now contains 3             // x現在為3
x *= 10;     // x now contains 30             // x現在為30
x /= 2;      // x now contains 15             // x現在為15

Syntax語法
x++; // increment x by one and returns the old value of x
      // 將x的值加1並返回原來的x的值。    ++x; // increment x by one and returns the new value of x      // 將x的值加1並返回現在的x的值。   
x-- ;   // decrement x by one and returns the old value of x       // 將x的值減1並返回原來的x的值。   
--x ;   // decrement x by one and returns the new value of x        // 將x的值減1並返回現在的x的值。

Parameters參數
x: an integer or long (possibly unsigned) 
x：一個整數或長整數（可以無符號）

Returns返回
The original or newly incremented / decremented value of the variable. 
返回變數原始值或增加/消耗後的新值。

Examples範例
x = 2;
y = ++x;      // x now contains 3, y contains 3              // x現在為3，y為3
y = x--;      // x contains 2 again, y still contains 3              // x現在仍然為2，y將為3

arduino學習筆記6 Arduino基礎

在學語言之間，還要做的一個功課就是要明白程式的構架，這個也同樣簡單，大體可分為幾個部分。

1、聲明變數及介面名稱（int val;int ledPin=13;）。

2、setup()——函數在程式開始時使用，可以初始化變數、介面模式、啟用庫等（例如：pinMode(ledPin,OUTUPT);）。

3、loop（）——在setup()函數之後，即初始化之後，loop() 讓你的程式迴圈地被執行。使用它來運轉Arduino。

接下來就開始學習一下幾個基本函數。

1、pinMode(介面名稱,OUTPUT或INPUT)將——介面定義為輸入或輸出介面，用在setup()函數裡。

2、digitalWrite(介面名稱, HIGH或LOW)——將數位介面值至高或低。

3、digitalRead（介面名稱）——讀出數位介面的值。

4、analogWrite(介面名稱, 數值)——給一個介面寫入類比值（PWM波）。對於 ATmega168晶片的Arduino（包括Mini或BT），該函數可以工作於 3, 5, 6, 9, 10和 11號介面。老的 ATmega8晶片的USB和 serial Arduino僅僅支援 9, 10和11號介面。

5、analogRead(介面名稱)——從指定的類比介面讀取值，Arduino對該模擬值進行10-bit的數字轉換，這個方法將輸入的0-5電壓值轉換為 0到1023間的整數值。

6、delay()——延時一段時間，delay(1000)為一秒。

7、Serial.begin(串列傳輸速率)——設置串列每秒傳輸資料的速率（串列傳輸速率）。在同電腦通訊時，使用下面這些值：300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600或 115200。你也可以在任何時候使用其它的值，比如，與0號或1號插口通信就要求特殊的串列傳輸速率。用在setup()函數裡

8、Serial.read()——讀取持續輸入的資料。

9、Serial.print(資料，資料的進制)——從序列埠輸出資料。Serial.print(數據)預設為十進位等於Serial.print(數據，DEC)。

10、Serial.println(資料，資料的進制)——從序列埠輸出資料，跟隨一個回車和一個分行符號。這個函數所取得的值與 Serial.print()一樣。

以上幾個函數是常用基本函數，還有很多以後會慢慢學習

arduino學習筆記7函數

輸入輸出函數

Arduino 內含了一些處理輸出與輸入的切換功能，相信已經從書中程式範例略知一二。

pinMode(pin, mode)

將數位腳位(digital pin)指定為輸入或輸出。

範例 :

pinMode(7,INPUT); // 將腳位 7 設定為輸入模式

digitalWrite(pin, value)

將數位腳位指定為開或關。腳位必須先透過pinMode明示為輸入或輸出模式digitalWrite才能生效。

範例 :

digitalWrite(8,HIGH); //將腳位 8設定輸出高電位

int digitalRead(pin)

將輸入腳位的值讀出，當感測到腳位處於高電位時時回傳HIGH，否則回傳LOW。

範例 :

val = digitalRead(7); // 讀出腳位 7 的值並指定給 val

int analogRead(pin)

讀出類比腳位元的電壓並回傳一個 0到1023 的數值表示相對應的0到5的電壓值。

範例 :

val = analogRead(0); //讀出類比腳位 0 的值並指定給 val變數

analogWrite(pin, value)

改變PWM腳位元的輸出電壓值，腳位元通常會在3、5、6、9、10與11。Value變數範圍0-255，例如：輸出電壓2.5伏特（V），該值大約是128。

範例 :

analogWrite(9,128); // 輸出電壓約2.5伏特（V）

unsigned long pulseIn(pin, value)

設定讀取腳位元狀態的持續時間，例如使用紅外線、加速度感測器測得某一項數值時，在時間單位內不會改變狀態。

範例 :

time = pulsein(7,HIGH); // 設定腳位元7的狀態在時間單位內保持為HIGH

shiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, value)

把資料傳給用來延伸數位輸出的暫存器，函式使用一個腳位元表示資料、一個腳位元表示時脈。bitOrder用來表示位元元間移動的方式（LSBFIRST最低有效位元元或是MSBFIRST最高有效位元），最後value會以byte形式輸出。此函式通常使用在延伸數位的輸出。

範例 :

shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 255);

時間函數

控制與計算晶片執行期間的時間

unsigned long millis()

回傳晶片開始執行到目前的毫秒

範例:

duration = millis()-lastTime; // 表示自"lastTime"至當下的時間

delay(ms)

暫停晶片執行多少毫秒

範例:

delay(500); //暫停半秒（500毫秒）

delay Microseconds(us)

暫停晶片執行多少微秒

範例:

delayMicroseconds(1000); //暫停1豪秒

數學函式

三角函數以及基本的數學運算

min(x, y)

回傳兩數之間較小者

範例：

val = min(10,20); // 回傳10

max(x, y)

回傳兩數之間較大者

範例：

val = max(10,20); // 回傳20

abs(x)

回傳該數的絕對值，可以將負數轉正數。

範例：

val = abs(-5); // 回傳5

constrain(x, a, b)

判斷x變數位於a與b之間的狀態。x若小於a回傳a；介於a與b之間回傳x本身；大於b回傳b

範例：

val = constrain(analogRead(0), 0, 255); // 忽略大於255的數

map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)

將value變數依照fromLow與fromHigh範圍，對等轉換至toLow與toHigh範圍。時常使用於讀取類比訊號，轉換至程式所需要的範圍值。

例如：

val = map(analogRead(0),0,1023,100, 200); // 將analog0 所讀取到的訊號對等轉換至100 – 200之間的數值。

double pow(base, exponent)

回傳一個數(base)的指數(exponent)值。

範例：

double x = pow(y, 32); // 設定x為y的32次方

double sqrt(x)

回傳double型態的取平方根值。

範例：

double a = sqrt(1138); // 回傳1138平方根的近似值 33.73425674438

double sin(rad)

回傳角度（radians）的三角函數sine值。

範例：

double sine = sin(2); // 近似值 0.90929737091

double cos(rad)

回傳角度（radians）的三角函數cosine值。

範例：

double cosine = cos(2); //近似值-0.41614685058

double tan(rad)

回傳角度（radians）的三角函數tangent值。

範例：

double tangent = tan(2); //近似值-2.18503975868

亂數函式

產生亂數

randomSeed(seed)

事實上在Arduino裡的亂數是可以被預知的。所以如果需要一個真正的亂數，可以呼叫此函式重新設定產生亂數種子。你可以使用亂數當作亂數的種子，以確保數位以隨機的方式出現，通常會使用類比輸入當作亂數種子，藉此可以產生與環境有關的亂數（例如：無線電波、宇宙雷射線、電話和螢光燈發出的電磁波等）。

範例：

randomSeed(analogRead(5)); // 使用類比輸入當作亂數種子

long random(max)

long random(min, max)

回傳指定區間的亂數，型態為long。如果沒有指定最小值，預設為0。

範例：

long randnum = random(0, 100); // 回傳0 – 99 之間的數字

long randnum = random(11);     // 回傳 0 -10之間的數字

序列通訊

你可以在第五章看見一些使用序列埠與電腦交換訊息的範例，以下是函式解釋。

Serial.begin(speed)

你可以指定Arduino從電腦交換訊息的速率，通常我們使用9600 bps。當然也可以使用其他的速度，但是通常不會超過115,200 bps（每秒位元組）。

範例：

Serial.begin(9600);

Serial.print(data)

Serial.print(data, encoding)

經序列埠傳送資料，提供編碼方式的選項。如果沒有指定，預設以一般文字傳送。

範例：

Serial.print(75);       // 列印出 "75"

Serial.print(75, DEC); //列印出 "75"

Serial.print(75, HEX); // "4B" (75 的十六進位)

Serial.print(75, OCT); // "113" (75 in的八進位)

Serial.print(75, BIN); // "1001011" (75的二進位)

Serial.print(75, BYTE); // "K" (以byte進行傳送，顯示以ASCII編碼方式)

Serial.println(data)

Serial.println(data, encoding)

與Serial.print()相同，但會在資料尾端加上換行字元（ ）。意思如同你在鍵盤上打了一些資料後按下Enter。

範例：

Serial.println(75);       //列印出"75 "

Serial.println(75, DEC); //列印出"75 "

Serial.println(75, HEX); // "4B "

Serial.println(75, OCT); // "113 "

Serial.println(75, BIN); // "1001011 "

Serial.println(75, BYTE); // "K "

int Serial.available()

回傳有多少位元組（bytes）的資料尚未被read()函式讀取，如果回傳值是0代表所有序列埠上資料都已經被read()函式讀取。

範例：

int count = Serial.available();

int Serial.read()

讀取1byte的序列資料

範例：

int data = Serial.read();

Serial.flush()

有時候因為資料速度太快，超過程式處理資料的速度，你可以使用此函式清除緩衝區內的資料。經過此函式可以確保緩衝區(buffer)內的資料都是最新的。

範例：

Serial.flush();

arduino學習筆記8數位輸入

在數位電路中開關（switch）是一種基本的輸入形式，它的作用是保持電路的連接或者斷開。Arduino從數字I/O管腳上只能讀出高電平（5V）或者低電平（0V），因此我們首先面臨到的一個問題就是如何將開關的開/斷狀態轉變成Arduino能夠讀取的高/低電平。解決的辦法是通過上 /下拉電阻，按照電路的不同通常又可以分為正邏輯（Positive Logic）和負邏輯（Inverted Logic）兩種。

在正邏輯電路中，開關一端接電源，另一端則通過一個10K的下拉電阻接地，輸入信號從開關和電阻間引出。當開關斷開的時候，輸入信號被電阻“拉”向地，形成低電平（0V）；當開關接通的時候，輸入信號直接與電源相連，形成高電平。對於經常用到的按壓式開關來講，就是按下為高，抬起為低。

在負邏輯電路中，開關一端接地，另一端則通過一個10K的上拉電阻接電源，輸入信號同樣也是從開關和電阻間引出。當開關斷開時，輸入信號被電阻“拉”向電源，形成高電平（5V）；當開關接通的時候，輸入信號直接與地相連，形成低電平。對於經常用到的按壓式開關來講，就是按下為低，抬起為高。

為了驗證Arduino數字I/O的輸入功能，我們可以將開關接在Arduino的任意一個數字I/O管腳上（13除外），並通過讀取它的接通或者斷開狀態，來控制其它數位I/O管腳的高低。本實驗採用的原理圖如下所示，其中開關接在數位I/O的7號管腳上，被控的發光二極體接在數字I/O的13號 管腳上：

相應的代碼為：

int ledPin = 13;
int switchPin = 7;
int value = 0;

void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(switchPin, INPUT);
}

void loop() {
value = digitalRead(switchPin);
if (HIGH == value) {
    // turn LED off
    digitalWrite(ledPin, LOW);
} else {
    // turn LED on
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
}
}

由於採用的是負邏輯電路，開關按下時用digitalRead()函數讀取到的值為LOW，此時再用digitalWrite()函數將發光二極體所在的管腳置為高，點亮發光二極體。同理，當開關抬起時，發光二極體將被熄滅，這樣我們就實現了用開關來控制發光二極體的功能。

arduino學習筆記9 Arduino的數位輸出

Arduino的數位I/O被分成兩個部分，其中每個部分都包含有6個可用的I/O管腳，即管腳2 到管腳7和管腳8到管腳13。除了管腳13上接了一個1K的電阻之外，其他各個管腳都直接連接到ATmega上。我們可以利用一個6位元的數字跑馬燈，來對 Arduino數位I/O的輸出功能進行驗證，以下是相應的原理圖：

電路中在每個I/O管腳上加的那個1K電阻被稱為限流電阻，由於發光二極體在電路中沒有等效電阻值，使用限流電阻可以使元件上通過的電流不至於過大，能夠起到保護的作用。

該工程對應的代碼為：

int BASE = 2;
int NUM = 6;
int index = 0;

void setup()
{
for (int i = BASE; i < BASE + NUM; i ++) {
    pinMode(i, OUTPUT);
}
}

void loop()
{
for (int i = BASE; i < BASE + NUM; i ++) {
    digitalWrite(i, LOW);
}
digitalWrite(BASE + index, HIGH);
index = (index + 1) % NUM;
delay(100);
}
下載並運行該工程，連接在Arduino數位I/O管腳2到管腳7上的發光二極體會依次點亮0.1秒，然後再熄滅：

這個實驗可以用來驗證數字I/O輸出的正確性。Arduino上一共有十二個數字I/O管腳，我們可以用同樣的辦法驗證其他六個管腳的正確性，而這只需要對上述工程的第一行做相應的修改就可以了：

int BASE = 8;

arduino學習筆記10 Arduino的串口輸入

串列通信是在實現在PC機與微控制器進行交互的最簡單的辦法。之前的PC機上一般都配有標準的 RS-232或者RS-422介面來實現串列通信，但現在這種情況已經發生了一些改變，大家更傾向於使用USB這樣一種更快速但同時也更加複雜的方式來實現串列通信。儘管在有些電腦上現在已經找不到RS-232或者RS-422介面了，但我們仍可以通過USB/串口或者PCMCIA/串口這樣的轉換器， 在這些設備上得到傳統的串口。

通過串口連接的Arduino在互動式設計中能夠為PC機提供一種全新的對話模式，比如用PC機控制一些之前看來非常複雜的事情，像聲音和視頻等。很多場合中都要求Arduino能夠通過串口接收來自於PC機的命令，並完成相應的功能，這可以通過Arduino語言中提供的 Serial.read()函數來實現。

在這一實驗中我們同樣不需要任何額外的電路，而只需要用串口線將Arduino和PC機連起來就可以了，相應的Arduino工程代碼為：

int ledPin = 13;
int val; 

void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
} 

void loop() {
val = Serial.read();
if (-1 != val) {
    if ('H' == val) {
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(ledPin, LOW);
    }
}
}

把工程下載到Arduino模組中之後，在Arduino整合式開發環境中打開串口監視器並將串列傳輸速率設置為9600，然後向Arduino模組發送字元H，如下圖所示：

該工程運行起來之後會不斷調用Serial.read()函數從串口獲得資料。Arduino語言提供的這個函數是不阻塞的，也就是說不論串口上是否真的有資料到達，該函數都會立即返回。Serial.read()函數每次唯讀取一個位元組的資料，當串口上有資料到達的時候，該函數的返回值為到達的數 據中第一個字元的ASCII碼；當串口上沒有資料到達的時候，該函數的返回值則為-1。

Arduino語言的參考手冊中沒 有對Serial.read()函數做過多的說明，我的一個疑問是如果PC機一次發送的資料太多，Arduino是否提供相應的串口緩存功能來保證資料不會丟失？Arduino語言中提供的另外一個函數Serial.available()或許能夠幫助我們用實驗來進行驗證：

int ledPin = 13;
int val; 

void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
} 

void loop() {
val = Serial.read();
if (-1 != val) {
    if ('H' == val) {
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(ledPin, LOW); 

Serial.print("Available: ");
      Serial.println(Serial.available(), DEC);
    }
}
}

函數Serial.available()的功能是返回串口緩衝區中當前剩餘的字元個數，按照Arduino提供的該函數的說明，串口緩衝區中最多能緩衝128個位元組。我們可以一次給Arduino模組發送多個字元，來驗證這一功能：

在這一實驗中，每當Arduino成功收到一個字元H，連接在數位I/O埠管腳13上的發光二極體就會閃爍一次：

arduino學習筆記11 Arduino的串口輸出

在許多實際應用場合中我們會要求在Arduino和其它設備之間實現相互通信，而最常見通常也是最簡單的辦法就是使用串列通信。在串列通信中，兩個設備之間一個接一個地來回發送數字脈衝，它們之間必須嚴格遵循相應的協議以保證通信的正確性。

在PC機上上最常見的串列通信協定是RS-232串列協定，而在各種微控制器（單片機）上採用的則是TTL串列協定。由於這兩者的電平有很大的不同，因此在實現PC機和微控制器的通信時，必須進行相應的轉換。完成RS-232電平和TTL電平之間的轉換一般採用專用晶片，如MAX232等，但在 Arduino上是用相應的電平轉換電路來完成的。

根據Arduino的原理圖我們不難看出，ATmega的RX和TX引腳一方面直接接到了數字I/O埠的0號和1號管腳，另一方面又通過電平轉換電路接到了串口的母頭上。因此，當我們需要用Arduino與PC機通信時，可以用串口線將兩者連接起來；當我們需要用 Arduino與微控制器（如另一塊Arduino）通信時，則可以用數位I/O埠的0號和1號管腳。

串列通信的難點在於參數的設置，如串列傳輸速率、資料位元、停止位元等，在Arduino語言可以使用Serial.begin()函數來簡化這一任務。為了實現資料的發送，Arduino則提供了Serial.print()和Serial.println()兩個函數，它們的區別在於後者會在請求發送的數 據後面加上分行符號，以提高輸出結果的可讀性。

在這一實驗中沒有用到額外的電路， 我們只需要用串口線將Arduino和PC機連起來就可以了，相應的代碼為：

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  Serial.println("Hello World!");
  delay(1000);
}

在將工程下載到Arduino模組中之後，在Arduino整合式開發環境的工具列中按一下“Serial Monitor”控制，打開串口監視器：

接著將串列傳輸速率設置為9600，即保持與工程中的設置相一致：

如果一切正常，此時我們就可以在Arduino整合式開發環境的Console視窗中看到串口上輸出的資料了：

為了檢查串口上是否有資料發送，一個比較簡單的辦法是在數字I/O埠的1號管腳（TX）和5V電源之間接一個發光二極體，如下面的原理圖所示：

這樣一旦Arduino在通過串口向PC機發送資料時，相應的發光二極體就會閃爍，實際應用中這是一個非常方便的調試手段;-)

arduino學習筆記12 PWM（脈衝寬度調製）

Pulse Width Modulation, or PWM, is a technique for getting analog results with digital means. Digital control is used to create a square wave, a signal switched between on and off. This on-off pattern can simulate voltages in between full on (5 Volts) and off (0 Volts) by changing the portion of the time the signal spends on versus the time that the signal spends off. The duration of "on time" is called the pulse width. To get varying analog values, you change, or modulate, that pulse width. If you repeat this on-off pattern fast enough with an LED for example, the result is as if the signal is a steady voltage between 0 and 5v controlling the brightness of the LED.

脈衝寬度調製或PWM，是通過數位均值獲得類比結果的技術。數位控制被用來創建一個方波，信號在開和關之間切換。這種開關模式通過改變“開”時間段和“關”時間段的比值完全模擬從開（5伏特）和關（0伏特）之間的電壓。“開時間“的週期稱為脈衝寬度。為了得到不同的模擬值，你可以更改，或調節脈衝寬度。如果你重複這種開關模式速度足夠快，其結果是一個介於0和5V之間的穩定電壓用以控制LED的亮度。

In the graphic below, the green lines represent a regular time period. This duration or period is the inverse of the PWM frequency. In other words, with Arduino's PWM frequency at about 500Hz, the green lines would measure 2 milliseconds each. A call to analogWrite() is on a scale of 0 - 255, such that analogWrite(255) requests a 100% duty cycle (always on), and analogWrite(127) is a 50% duty cycle (on half the time) for example.

下圖中，綠色線表示一個固定的時間期限。此持續時間或週期是PWM的頻率的倒數。換言之，Arduino的PWM頻率約為500Hz，每個綠線之間表示2毫秒。一個analogWrite（）的調用區間為0- 255，例如analogWrite（255）需要100％占空比（常開），和analogWrite（127）是50％占空比（上一半的時間）。

Once you get this example running, grab your arduino and shake it back and forth. What you are doing here is essentially mapping time across the space. To our eyes, the movement blurs each LED blink into a line. As the LED fades in and out, those little lines will grow and shrink in length. Now you are seeing the pulse width.

一旦你運行這個例子中，抓住你的Arduino來回搖晃。你這麼做的實質上是時間跨越時空的映射。對我們的眼睛，每個運動模糊成一條線的LED閃爍。由於LED消失和縮小，那些小行的長度會增長和收縮。現在你就可以看到脈衝寬度。

arduino學習筆記13 Arduino的類比輸入

Description 介紹

Reads the value from the specified analog pin. The Arduino board contains a 6 channel (8 channels on the Mini and Nano, 16 on the Mega), 10-bit analog to digital converter. This means that it will map input voltages between 0 and 5 volts into integer values between 0 and 1023. This yields a resolution between readings of: 5 volts / 1024 units or, .0049 volts (4.9 mV) per unit. The input range and resolution can be changed using analogReference().

It takes about 100 microseconds (0.0001 s) to read an analog input, so the maximum reading rate is about 10,000 times a second.

從指定的模擬引腳讀取值。Arduino主機板有6個通道（Mini和Nano有8個，Mega有16個），10位AD（模數）轉換器。這意味著輸入電壓0-5伏對應0-1023的整數值。這就是說讀取精度為：5伏/1024個單位，約等於每個單位0.049伏（4.9毫伏）。輸入範圍和進度可以通過analogReference()進行修改。

模擬輸入的讀取週期為100微秒（0.0001秒），所以最大讀取速度為每秒10,000次。

Syntax 語法

analogRead(pin)

Parameters 參數

pin: the number of the analog input pin to read from (0 to 5 on most boards, 0 to 7 on the Mini and Nano, 0 to 15 on the Mega)

pin：讀取的模擬輸入引腳號（大多數主機板是0-5，Mini和Nano是0-7，Mega是0-15）

Returns 返回值

int (0 to 1023)

整數型  int（0到1023）

Note 備註

If the analog input pin is not connected to anything, the value returned by analogRead() will fluctuate based on a number of factors (e.g. the values of the other analog inputs, how close your hand is to the board, etc.).

如果模擬輸入引腳沒有連接到任何地方，analogRead()的返回值也會因為某些因素而波動（如其他模擬輸入，你的手與主機板靠的太近）

Example 例子

int analogPin = 3;     // potentiometer wiper (middle terminal) connected to analog pin 3

// outside leads to ground and +5V

int val = 0;           // variable to store the value read

void setup()

{

Serial.begin(9600);          //  setup serial

}

void loop()

{

val = analogRead(analogPin);    // read the input pin

Serial.println(val);             // debug value

}

arduino學習筆記14 Arduino的類比輸出

Description 介紹

Writes an analog value (PWM wave) to a pin. Can be used to light a LED at varying brightnesses or drive a motor at various speeds. After a call to analogWrite(), the pin will generate a steady square wave of the specified duty cycle until the next call to analogWrite() (or a call to digitalRead() or digitalWrite() on the same pin). The frequency of the PWM signal is approximately 490 Hz.

將模擬值（PWM波）輸出到管腳。可用於在不同的光線亮度調節發光二極體亮度或以不同的速度驅動馬達。調用analogWrite()後，該引腳將產生一個指定占空比的穩定方波，直到下一次調用analogWrite()（或在同一引腳調用digitalRead()或digitalWrite()）。 PWM的信號頻率約為490赫茲。

On most Arduino boards (those with the ATmega168 or ATmega328), this function works on pins 3, 5, 6, 9, 10, and 11. On the Arduino Mega, it works on pins 2 through 13. Older Arduino boards with an ATmega8 only support analogWrite() on pins 9, 10, and 11. You do not need to call pinMode() to set the pin as an output before calling analogWrite().

在大多數Arduino板（帶有ATmega168或ATmega328），這個函數工作在引腳3，5，6，9，10和11。在ArduinoMega，它適用於2-13號引腳。老的帶有ATmega8的Arduino板只支援9，10，11引腳上使用。你並不需要在調用analogWrite()之前為設置輸入引腳而調用pinMode()。

The analogWrite function has nothing whatsoever to do with the analog pins or the analogRead function.

這個analogWrite方法與模擬引腳或者analogRead方法毫不相干

Syntax 語法

analogWrite(pin, value)

Parameters 參數

pin: the pin to write to.

pin：輸出的引腳號

value: the duty cycle: between 0 (always off) and 255 (always on).

value：佔用空：從0（常關）到255（常開）

Returns 返回值

nothing

Notes and Known Issues 備註和已知問題

The PWM outputs generated on pins 5 and 6 will have higher-than-expected duty cycles. This is because of interactions with the millis() and delay() functions, which share the same internal timer used to generate those PWM outputs. This will be noticed mostly on low duty-cycle settings (e.g 0 - 10) and may result in a value of 0 not fully turning off the output on pins 5 and 6.

引腳5和6的PWM輸出將產生高於預期的占空比。這是因為millis()和delay()函數，它們共用同一個內部計時器用於產生PWM輸出所產生的相互作用。這提醒我們引腳5和6在多數低占空比的設置（如0- 10）的情況下0數值的結果並沒有完全關閉。

Example 例子

Sets the output to the LED proportional to the value read from the potentiometer.

int ledPin = 9;      // LED connected to digital pin 9

int analogPin = 3;   // potentiometer connected to analog pin 3

int val = 0;         // variable to store the read value

void setup()

{

pinMode(ledPin, OUTPUT);   // sets the pin as output

}

void loop()

{

val = analogRead(analogPin);   // read the input pin

analogWrite(ledPin, val / 4);  // analogRead values go from 0 to 1023, analogWrite values from 0 to 255

arduino學習筆記15製作第一個電路 單led閃爍

做任何一個電路之前，一定要先瞭解電路中原件的參數，其工作電壓，工作電流等。

第一個實驗咱們用到的LED從網上查找資料得知，其工作電壓一般為1.5-2.0V，工作電流一般為10-20ma，反向擊穿電壓為5V。控制板邏輯電路供電為5V。根據以上參數假設LED工作電壓選用1.7，工作電流選用15ma，限流電阻=（總電壓-LED電壓）/電流，所以限流電阻=（5-1.7）/0.015=220Ω。

首先需要從arduino官方網站下載其編譯軟體，位址是http://arduino.cc/en/Main/Software

筆者使用的平臺為win7 32位，如果大家使用的是其他平臺，按照對應的下載就可以。
下載回來的套裝軟體解壓縮後的目錄結構如下圖，arduino.exe是程式的開機檔案，driver目錄是控制板usb晶片驅動，usb接上控制板後如果要尋找驅動，把目錄指定到這裡就可以。
 

本次實驗所用到的器材為一個麵包板，一個LED，一個220Ω的電阻，幾根導線，如下圖：

 

本次實驗的連接方法如下圖，LED兩個針腳有一長一短，短的是連接GND，長的是連接正極。在LED的長引腳前，需要添加一個220Ω的限流電阻。連接數位5號介面。

 

實物連接如下圖：

 

通過麵包板把個個電子器件連接好以後，接上USB線，設置好控制板型號、埠號。程式語言先不詳解，大家先照貓畫虎對著抄，後面通過各個實驗，將對不同命令進行詳解。

編寫程式前，先需要選擇控制板的型號。如下圖：

 

控制板型號選擇好後，選擇串口位置，筆者電腦的串口為COM3：

 

串口具體是多少號可以到設備管理中進行查看，如下圖：

 

先把程式複製進去：

- int ledPin=5; //設定控制LED的數位IO腳

- void setup()

- {

- pinMode(ledPin,OUTPUT);//設定數位IO口的模式，OUTPUT 為輸出

- }

- void loop()

- {

- digitalWrite(ledPin,HIGH); //設定PIN5腳為HIGH = 5V左右

- delay(2000); //設定延時時間，2000 = 2秒

- digitalWrite(ledPin,LOW); //設定PIN5腳為LOW = 0V

- delay(2000); //設定延時時間，2000 = 2秒

- }

複製代碼

圖中int;void setup等褐色的文字是系統命令，OUTPUT等藍色文字是命令的功能開關，黑色文字是變數。
程式寫好以後點擊編譯按鈕進行編譯。

 

編譯完成後會顯示出來編譯後的檔大小，本次編譯出來的程式大小為1026位元組。

 

然後把編譯好的程式下載到arduino控制板上，點擊下載按鈕。

 

下載完成後會有提示

 

把所有的ledpin換成xxx試試，一樣可以滴~~~ledpin只是自己定義的一個名字，作用只是方便識別辨認。

 

本次實驗效果如下，閃爍著光芒的燈。。。


http://player.youku.com/player.php/sid/XMjg0MTA0Mzg4/v.swf


總結：

int;void setup等褐色文字是系統命令，OUTPUT等藍色文字是系統命令的功能開關，黑色文字是變數。

在"int ledpin=5"中;設置了LED的數字IO腳，ledpin僅僅是5號數字埠自訂出來的名字，變成xxx等都可以。對於多腳IO操作的程式中，為每一個引腳定義名字是有必要性的，程式複雜後方便功能識別。

arduino學習筆記16六燈閃爍實驗

通過上一節學習，知道了怎樣讓一個led進行閃爍，下面的實驗會對六個led進行控制，先看硬體連接圖。

 

 

按照上面的硬體連接方法接好後，咱們來測試兩段程式，看看其中的差別。通過這兩段程式介紹一下arduino的語言輪廓。

- //設置控制Led的數位IO腳

- int Led1 = 1;

- int Led2 = 2;

- int Led3 = 3;

- int Led4 = 4;

- int Led5 = 5;

- int Led6 = 6;

- //led燈花樣顯示樣式1副程式

- void style_1(void)

- {

- unsigned char j;

- for(j=1;j<=6;j++)

- {

- digitalWrite(j,HIGH);

- delay(200);

- }

- for(j=6;j>=1;j--)

- {

- digitalWrite(j,LOW);

- delay(200);

- }

- }

- void setup()

- {

- unsigned char i;

- for(i=1;i<=6;i++)//依次設置1~6個數位引腳為輸出模式

- pinMode(i,OUTPUT);//設置第i個引腳為輸出模式

- }

- void loop()

- {

- style_1();//樣式1

- }

複製代碼

上面代碼的效果視頻如下：

http://player.youku.com/player.php/sid/XMjgzOTA0Mjk2/v.swf

- //設置控制Led的數位IO腳

- int Led1 = 1;

- int Led2 = 2;

- int Led3 = 3;

- int Led4 = 4;

- int Led5 = 5;

- int Led6 = 6;

- //led燈花樣顯示樣式1副程式

- void style_1(void)

- {

- unsigned char j;

- for(j=1;j<=6;j++)

- digitalWrite(j,HIGH);

- delay(200);

- for(j=6;j>=1;j--)

- {

- digitalWrite(j,LOW);

- delay(200);

- }

- }

- void setup()

- {

- unsigned char i;

- for(i=1;i<=6;i++)//依次設置1~6個數位引腳為輸出模式

- pinMode(i,OUTPUT);//設置第i個引腳為輸出模式

- }

- void loop()

- {

- style_1();//樣式1

- }

複製代碼

上面代碼的效果視頻如下：

http://player.youku.com/player.php/sid/XMjg0MDU5NjQ0/v.swf

通過下載測試，發現第一段程式是led 1-6逐個點亮，然後從6-1再逐個熄滅如此迴圈。
第二段程式是6個燈同時亮，然後再6-1逐個熄滅如此迴圈。下面對產生不同效果的代碼進行分析。
下面這段代碼代表的for語句迴圈的是，是把j點亮，然後再延遲200毫秒，然後再迴圈。形成的效果就是6個燈相隔200毫秒逐步被點亮。

- for(j=1;j<=6;j++)

- {

- digitalWrite(j,HIGH);

- delay(200);

- }

複製代碼

下面這段代碼其實是不規範寫法，for命令表達要求一定要有{}迴圈，如果沒有標出{}，編譯時就會自動對下一句加上{}。如果代碼量很大，出問題是查找起來會非常辛苦。

- for(j=1;j<=6;j++)

- digitalWrite(j,HIGH);

- delay(200);

複製代碼

正確的寫法應該是下面這個樣子

- for(j=1;j<=6;j++)  {

- digitalWrite(j,HIGH);

- }

- delay(200);

複製代碼

六個燈逐個被點亮，然後再延時200毫秒進入下一句。因為六燈逐個點亮的速度非常快，所以看上去像一起亮的。

void（無類型）在arduino中是資料類型的一種，通常用來代表一個事件。如果控制過程比較簡單void一般無需定義，直接使用

- void setup()

- {

- // ...

- }

- void loop()

- {

- // ...

- }

複製代碼

代表事件的開始與事件的迴圈。

如果控制過程比較複雜，一般就要設置多個子事件，把複雜的過程進行分解，每一個子事件定義為一個void資料。

把以下代碼上傳上去，看看led燈是如何工作的。

- //設置控制Led的數位IO腳

- int Led1 = 1;

- int Led2 = 2;

- int Led3 = 3;

- int Led4 = 4;

- int Led5 = 5;

- int Led6 = 6;

- //led燈花樣顯示樣式1副程式

- void style_1(void)

- {

- unsigned char j;

- for(j=1;j<=6;j++)//每隔200ms依次點亮1~6引腳相連的led燈

- {

- digitalWrite(j,HIGH);//點亮j引腳相連的led燈

- delay(200);//延時200ms

- }

- for(j=6;j>=1;j--)//每隔200ms依次熄滅6~1引腳相連的led燈

- {

- digitalWrite(j,LOW);//熄滅j引腳相連的led燈

- delay(200);//延時200ms

- }

- }

- //燈閃爍副程式

- void flash(void)

- {

- unsigned char j,k;

- for(k=0;k<=1;k++)//閃爍兩次

- {

- for(j=1;j<=6;j++)//點亮1~6引腳相連的led燈

- digitalWrite(j,HIGH);//點亮與j引腳相連的led燈

- delay(200);//延時200ms

- for(j=1;j<=6;j++)//熄滅1~6引腳相連的led燈

- digitalWrite(j,LOW);//熄滅與j引腳相連的led燈

- delay(200);//延時200ms

- }

- }

- //led燈花樣顯示樣式2副程式

- void style_2(void)

- {

- unsigned char j,k;

- k=1;//設置k的初值為1

- for(j=3;j>=1;j--)

- {

- digitalWrite(j,HIGH);//點亮燈

- digitalWrite(j+k,HIGH);//點亮燈

- delay(400);//延時400ms

- k +=2;//k值加2

- }

- k=5;//設置k值為5

- for(j=1;j<=3;j++)

- {

- digitalWrite(j,LOW);//熄滅燈

- digitalWrite(j+k,LOW);//熄滅燈

- delay(400);//延時400ms

- k -=2;//k值減2

- }

- }

- //led燈花樣顯示樣式3副程式

- void style_3(void)

- {

- unsigned char j,k;//led燈花樣顯示樣式3副程式

- k=5;//設置k值為5

- for(j=1;j<=3;j++)

- {

- digitalWrite(j,HIGH);//點亮燈

- digitalWrite(j+k,HIGH);//點亮燈

- delay(400);//延時400ms

- digitalWrite(j,LOW);//熄滅燈

- digitalWrite(j+k,LOW);//熄滅燈

- k -=2;//k值減2

- }

- k=3;//設置k值為3

- for(j=2;j>=1;j--)

- {

- digitalWrite(j,HIGH);//點亮燈

- digitalWrite(j+k,HIGH);//點亮燈

- delay(400);//延時400ms

- digitalWrite(j,LOW);//熄滅燈

- digitalWrite(j+k,LOW);//熄滅燈

- k +=2;//k值加2

- }

- }

- void setup()

- {

- unsigned char i;

- for(i=1;i<=6;i++)//依次設置1~6個數位引腳為輸出模式

- pinMode(i,OUTPUT);//設置第i個引腳為輸出模式

- }

- void loop()

- {

- style_1();//樣式1

- flash();//閃爍

- style_2();//樣式2

- flash();//閃爍

- style_3();//樣式3

- flash();//閃爍

- }

複製代碼

上面這段代碼的效果視頻如下：
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjg0MjA2Njk2/v.swf

上面的代碼分為4個子事件，樣式1，樣式2，樣式3和閃爍。

閃爍：1-6號燈亮，延時200ms，1-6號燈熄滅，延時200ms。效果視頻如下：

http://player.youku.com/player.php/sid/XMjg0MjAxMDgw/v.swf

樣式1:1-6號燈逐個點亮，然後6-1逐個熄滅。效果視頻如下：

http://player.youku.com/player.php/sid/XMjgzOTA0Mjk2/v.swf

樣式2：3,4號燈先亮，然後2，5號再亮，最後1,6號兩。接著1，6號燈熄滅，再2，5號熄滅，最後3,4號熄滅。效果視頻如下：

http://player.youku.com/player.php/sid/XMjg0MjAwNTA0/v.swf

樣式三：3,4號燈亮，然後3,4號熄滅2，5號亮，然後2,5號熄滅1，6號亮，再1，6號熄滅2,5號亮，最後2,5號熄滅3,4號亮。效果視頻如下：

http://player.youku.com/player.php/sid/XMjg0MjAwNzc2/v.swf

通過以上4種事件的組合，就可以做出來各種效果。

arduino學習筆記17蜂鳴器實驗

本次實驗所用的為下圖所示的這種小型無源蜂鳴器

 

 

通過上網查詢參數，得到其工作電壓為5V，和arduino控制板數位埠輸出電壓一致，所以不需要接電阻。可直接接上使用。

先簡單介紹一下這種小型蜂鳴器。

小型蜂鳴器因其體積小(直徑只有6mm)、重量輕、價格低、結構牢靠，而廣泛地應用在各種需要發聲的電器設備、電子製作和單片機等電路中。這種蜂鳴器分有源蜂鳴器與無源蜂鳴器

下圖為有源蜂鳴器

 

下圖為無源蜂鳴器

 

從外觀上看，兩種蜂鳴器好像一樣，如果將蜂鳴器引腳朝上時，可以看到，有綠色電路板的是一種無源蜂鳴器，沒有電路板而使用黑膠密封的是一種有源蜂鳴器。從外觀上並不能絕對的區分出有源與無源，最可靠的做法除了查看產品的參數手冊以外，還有就是使用萬用表測試蜂鳴器電阻，只有8Ω或者16Ω的是無源蜂鳴器，電阻在幾百歐以上的是有源蜂鳴器。

有源蜂鳴器直接接上額定電源（新的蜂鳴器在標籤上都有注明）就可以連續發聲，而無源蜂鳴器則和電磁揚聲器一樣，需要接在音訊輸出電路中才能發聲。

簡單介紹完蜂鳴器以後先看一下硬體連接示意圖

 

 

把下面的代碼上傳到arduino控制板上，看看實驗結果。

- int buzzer=7;//設置控制蜂鳴器的數位IO腳

- void setup()

- {

- pinMode(buzzer,OUTPUT);//設置數位IO腳模式，OUTPUT為輸出

- }

- void loop()

- {

- unsigned char i,j;//定義變數

- while(1)

- {

- for(i=0;i<80;i++)//輸出一個頻率的聲音

- {

- digitalWrite(buzzer,HIGH);//發聲音

- delay(1);//延時1ms

- digitalWrite(buzzer,LOW);//不發聲音

- delay(1);//延時ms

- }

- for(i=0;i<100;i++)//輸出另一個頻率的聲音

- {

- digitalWrite(buzzer,HIGH);//發聲音

- delay(2);//延時2ms

- digitalWrite(buzzer,LOW);//不發聲音

- delay(2);//延時2ms

- }

- }

- }

複製代碼

實驗效果如下面視頻（需要開音響才能聽到蜂鳴器發出的聲音）

http://player.youku.com/player.php/sid/XMjgzNzQ4OTU2/v.swf

第一個頻率的聲音為1毫秒發聲1毫秒不發聲。1秒等於1000毫秒，2毫秒為一個週期。得出頻率為500赫茲。

第二個頻率的聲音為2毫秒發聲2毫秒不發聲，4毫秒為一個週期。得出頻率為250赫茲。

一個事件的迴圈就是500赫茲的聲音響80毫秒，然後250赫茲的聲音響100毫秒。如此迴圈下去。

while()函數

本次試驗使用到了while()函數
在loop()中用while也是一個迴圈語句，一般形式：
while(運算式)

語句

運算式是迴圈條件，語句是循環體。語義是：計算運算式的值，當值為真（非0）時，執行循環體語句。其執行過程可用下圖表：

 

作用：實現“當型”迴圈。當“運算式”非0（真）是，執行“語句”。“語句”是被迴圈執行的程式，稱為“循環體”。

arduino學習筆記18數碼管實驗

數碼管介紹

數碼管是一種半導體發光器件，其基本單元是發光二極體。數碼管按段數分為七段數數碼管和八段數數碼管，八段數數碼管比七段數數碼管多一個發光二極體單元（多一個小數點顯示）
發光二極體單元連接方式分為共陽數碼管和共陰數碼管。共陽數碼管是指將所有發光二極體的陽極連接到一起形成公共陽極（COM）的數碼管。共陽數碼管在應用時應將公共極PWR接到電源輸入PWR上，當某一欄位發光二極體的陰極為低電平時，相應欄位就點亮。當某一欄位的陰極為高電平時，相應欄位就不亮。共陰數碼管則更好相反，陰極連接到一起形成了公共陰極，陽極是獨立分開的。

先來看一下本次實驗使用的數碼管。

通過查詢型號LG5011BSR得知其為0.5"單聯共陽數碼管，下麵是其引腳圖。

 

查看其背後，四個角分別有2個原點和5，10兩個標記。分別表示了1,6,5,10針腳。

數碼管和發光二極體一樣，需要添加限流電阻，因為網上沒有查到資料說明該數碼管的擊穿電壓是多大。所以供給電源電壓寧可小不可大，所以選擇220Ω限流電阻，和3.3V供電。
線路連接圖如下

 
 

把下面的代碼編譯後下載到控制板上，看看效果~

- //設置控制各段的數位IO腳，具體幾號引腳對應哪一段，來源為數碼管官方引腳圖。

- int a=7;

- int b=6;

- int c=5;

- int d=11;

- int e=10;

- int f=8;

- int g=9;

- int dp=4;

- //顯示數位1

- void digital_1(void)

- {

- unsigned char j;

- digitalWrite(c,LOW);//給數字5引腳低電平，點亮c段

- digitalWrite(b,LOW);//點亮b段

- for(j=7;j<=11;j++)//熄滅其餘段

- digitalWrite(j,HIGH);

- digitalWrite(dp,HIGH);//熄滅小數點DP段

- }

- //顯示數位2

- void digital_2(void)

- {

- unsigned char j;

- digitalWrite(b,LOW);

- digitalWrite(a,LOW);

- for(j=9;j<=11;j++)

- digitalWrite(j,LOW);

- digitalWrite(dp,HIGH);

- digitalWrite(c,HIGH);

- digitalWrite(f,HIGH);

- }

- //顯示數位3

- void digital_3(void)

- {

- unsigned char j;

- digitalWrite(g,LOW);

- digitalWrite(d,LOW);

- for(j=5;j<=7;j++)

- digitalWrite(j,LOW);

- digitalWrite(dp,HIGH);

- digitalWrite(f,HIGH);

- digitalWrite(e,HIGH);

- }

- //顯示數位4

- void digital_4(void)

- {

- digitalWrite(c,LOW);

- digitalWrite(b,LOW);

- digitalWrite(f,LOW);

- digitalWrite(g,LOW);

- digitalWrite(dp,HIGH);

- digitalWrite(a,HIGH);

- digitalWrite(e,HIGH);

- digitalWrite(d,HIGH);

- }

- //顯示數位5

- void digital_5(void)

- {

- unsigned char j;

- for(j=7;j<=9;j++)

- digitalWrite(j,LOW);

- digitalWrite(c,LOW);

- digitalWrite(d,LOW);

- digitalWrite(dp,HIGH);

- digitalWrite(b,HIGH);

- digitalWrite(e,HIGH);

- }

- //顯示數位6

- void digital_6(void)

- {

- unsigned char j;

- for(j=7;j<=11;j++)

- digitalWrite(j,LOW);

- digitalWrite(c,LOW);

- digitalWrite(dp,HIGH);

- digitalWrite(b,HIGH);

- }

- //顯示數位7

- void digital_7(void)

- {

- unsigned char j;

- for(j=5;j<=7;j++)

- digitalWrite(j,LOW);

- digitalWrite(dp,HIGH);

- for(j=8;j<=11;j++)

- digitalWrite(j,HIGH);

- }

- //顯示數位8

- void digital_8(void)

- {

- unsigned char j;

- for(j=5;j<=11;j++)

- digitalWrite(j,LOW);

- digitalWrite(dp,HIGH);

- }

- void setup()

- {

- int i;//定義變數

- for(i=4;i<=11;i++)

- pinMode(i,OUTPUT);//設置4～11引腳為輸出模式

- }

- void loop()

- {

- while(1)

- {

- digital_1();//數字1

- delay(2000);//延時2s

- digital_2();

- delay(2000);

- digital_3();

- delay(2000);

- digital_4();

- delay(2000);

- digital_5();

- delay(2000);

- digital_6();

- delay(2000);

- digital_7();

- delay(2000);

- digital_8();

- delay(2000);

- }

- }

複製代碼

本次試驗的效果為數碼管1,2,3,4,5,6,7,8這樣子迴圈顯示。

http://player.youku.com/player.php/sid/XMjgzNzQ4Mzk2/v.swf

arduino學習筆記19按鍵實驗

按鍵是一種常用的控制電器元件，常用來接通或斷開電路，從而達到控制電機或者其他設備運行的開關。按鍵的外觀多種多樣，本次實驗使用的是這種微型按鍵，6mm的，如下圖。

 

此種按鍵有4個腳，從背面看是這樣子的。

 

 

在按鍵沒有按下去的時候1，2號腳相連，3,4號腳相連。按鍵按下去的時候，1,2,3,4號腳就全部接通。

本次實驗使用按鍵來控制led的亮或者滅。
一般情況是直接把按鍵開關串聯在led的電路中來開關，這種應用情況比較單一。
這次實驗通過間接的方法來控制，按鍵接通後判斷按鍵電路中的輸出電壓，如果電壓大於4.88V，就使給LED電路輸出高電平，反之就輸出低電平。使用邏輯判斷的方法來控制LED亮或者滅，此種控制方法應用範圍較廣。

本次連接方法如下圖。按鍵開關兩段一端連接5V介面，一端連接類比5號口。LED長針腳串聯220Ω電阻連接數位7號口，短針腳連接GND。

 

 

把下面的代碼上傳到arduino控制板上，看看效果。

- int key=7;//設置LED的數字IO腳

- void setup()

- {

- pinMode(key,OUTPUT);//設置數位IO引腳為輸出模式

- }

- void loop()

- {

- int i;//定義變數

- while(1)

- {

- i=analogRead(5);//讀取類比5口電壓值

- if(i>1000)//如果電壓值大於1000（即4.88V）

- digitalWrite(key,HIGH);//設置第七引腳為高電平，點亮led燈

- else

- digitalWrite(key,LOW);//設置第七引腳為低電平，熄滅led燈

- }

- }

複製代碼

本次實驗的效果如下
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjgzNDMwNzcy/v.swf

本次實驗使用到analogRead()這個新命令。
analogRead()作用是讀取模擬口的數值。預設是把0-5V的輸入電壓分成1024份，每一份大約為0.049V，其數值在0-1023之間。
在本次程式碼中的讀取數值如果大於512則給LED輸出高電平， 所對應的電壓也就為大於2.5V。
analogRead()命令輸入的範圍與解析度可以使用analogReference()命令進行改動。

剛開始本實驗選用的判斷標準是512，也就是2.5V。但是有網友按照教程的方法進行試驗發現有問題，有時不需要按按鈕燈就會自己亮。根據多次試驗與分析後，確定其為各種干擾所致。比如感應電流等等不少都是大於2.5V的，所以為了提高準確度，只能提高判斷的電壓，本次實驗就是提高到1000（4.88V）。人體自身也帶電，早中晚還個不一樣。下面的實驗就是把模擬5號口判斷標準定位512，用手去觸摸類比5號口導線就可以點亮LED。

http://player.youku.com/player.php/sid/XMjgzNDMwODk2/v.swf

arduino學習筆記20 PWM控制LED實驗 PWM講解

本次實驗通過PWM來控制一盞LED燈，讓它慢慢變亮再慢慢變暗，如此迴圈。下麵是接線圖：

- /*

- 本次實驗演示如何通過analogWrite()命令使連接9號埠的LED燈亮度逐漸變化

- */

- int brightness = 0;    //定義整數型變數brightness與其初始值，此變數用來表示LED的亮度。

- int fadeAmount = 5;    //定義整數型變數fadeAmount，此變數用來做亮度變化的增減量。

- void setup()  {

- pinMode(9, OUTPUT);// 設置9號口為輸出埠:

- }

- void loop()  {

- analogWrite(9, brightness);//把brightness的值寫入9號埠

- brightness = brightness + fadeAmount;//改變brightness值，使亮度在下一次迴圈發生改變

- if (brightness == 0 || brightness == 255) {

- fadeAmount = -fadeAmount ; //在亮度最高與最低時進行翻轉

- }

- delay(30); //延時30毫秒

- }

複製代碼

本次實驗效果如下：
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjgzNTI5MDI4/v.swf


analogWrite()

其作用是給埠寫入一個模擬值(PWM波)。可以用來控制LED燈的亮度變化，或者以不同的速度驅動馬達。當執行analogWrite()命令後，埠會輸出一個穩定的占空比的方波。除非有下一個命令來改變它。PWM信號的頻率大約為490Hz.

在使用ATmega168與ATmega328的arduino控制板上，其工作在3,5,6,9,10,11埠。Arduino Mega控制板，可以工作於2-13號埠。在更古老的基於ATmega8的arduino控制板上，analogWrite()命令只能工作於9,10,11號埠。在使用analogWrite()命令前，可以不使用pinMode()命令把埠定義為輸出埠，當然如果定義了更好，這樣利於程式語言規範。

語法
analogWrite(pin, value)

參數
pin:寫入的埠
value:占空比:在0-255之間。

注釋與已知問題
當PWM輸出與5,6號埠的時候，會產生比預期更高的占空比。原因是PWM輸出所使用的內部時鐘，millis()與delay()兩函數也在使用。所以要注意使用5,6號埠時，空占比要設置的稍微低一些，或者會產生5,6號埠無法輸出完全關閉的信號。

PWM（Pulse-width modulation）脈寬調製

PWM是使用數位手段來控制類比輸出的一種手段。使用數位控制產生占空比不同的方波（一個不停在開與關之間切換的信號)來控制類比輸出。額~~這個說的太專業了，還是說的通俗點。
以本次實驗來看，埠的輸入電壓只有兩個0V與5V。如我我想要3V的輸出電壓怎麼辦。。。有同學說串聯電阻，對滴，這個方法是正確滴。但是如果我想1V,3V,3.5V等等之間來回變動怎麼辦呢？不可能不停地切換電阻吧。這種情況下。。。就需要使用PWM了。他是怎麼控制的呢，對於arduino的數位埠電壓輸出只有LOW與HIGH兩個開關，對應的就是0V與5V的電壓輸出，咱本把LOW定義為0，HIGH定義為1.一秒內讓arduino輸出500個0或者1的信號。如果這500個全部為1，那就是完整的5V，如果全部為0，那就是0V。如果010101010101這樣輸出，剛好一半一半，輸出埠就感覺是2.5V的電壓輸出了。這個和咱們放映電影是一個道理，咱們所看的電影並不是完全連續的，它其實是每秒輸出25張圖片，在這種情況下人的肉眼是分辨不出來的，看上去就是連續的了。PWM也是同樣的道理，如果想要不同的電壓，就控制0與1的輸出比例控制就ok~當然。。。這和真實的連續輸出還是有差別的，單位時間內輸出的0,1信號越多，控制的就越精確。

在下圖中，綠線之間代表一個週期，其值也是PWM頻率的倒數。換句話說，如果arduino PWM的頻率是500Hz，那麼兩綠線之間的週期就是2毫秒。 analogWrite() 命令中可以操控的範圍為0-255， analogWrite(255)表示100%占空比（常開）， analogWrite(127)占空比大約為50%（一半的時間）。

 

傳統方法實現PWM

除了使用analogWrite()命令實現PWM，還可以通過傳統方法來控制電平的開關時間來設置。
請看如下代碼

- void setup()

- {

- pinMode(13, OUTPUT);//設定13號埠為輸出

- }

- void loop()

- {

- digitalWrite(13, HIGH);

- delayMicroseconds(100); // 大約10%占空比的1KHz方波

- digitalWrite(13, LOW);

- delayMicroseconds(900);

- }

複製代碼

這種方法的的優點是他可以使用任意數位埠做輸出埠。而且可以自己隨意設定占空比與頻率。一個主要的缺點是任何中斷都會影響時鐘，這樣就會導致很大的抖動，除非你禁用中斷。第二個卻就是CPU在處理輸出的時候，就無法做其他事情了。

上面的代碼用到了一個新的命令

delayMicroseconds()

其作用是產生一個延時，計量單位是微秒，1000微秒=1毫秒。目前delayMicroseconds()最大值為16383。如果值大於1000，推薦使用delay() 命令。

arduino學習筆記21數位骰子實驗

前幾次做了數碼管實驗和按鍵控制LED的實驗，通過實驗大家已經學會了兩種器件的基本用法。這次使用數碼管與按鍵進行組合，做一個簡易數位骰子。
數字篩子的基本原理是數碼管快速在1-8之間迴圈跳動，當按下按鍵時，數碼管定格在當前的數字上，不再跳動。

先看一下接線圖

- //設置控制各段的數位IO腳

- int a=7;

- int b=6;

- int c=5;

- int d=11;

- int e=10;

- int f=8;

- int g=9;

- int dp=4;

- //顯示數位1

- void digital_1(void)

- {

- unsigned char j;

- digitalWrite(c,LOW);//給數字5引腳低電平，點亮c段

- digitalWrite(b,LOW);//點亮b段

- for(j=7;j<=11;j++)//熄滅其餘段

- digitalWrite(j,HIGH);

- digitalWrite(dp,HIGH);//熄滅小數點DP段

- }

- //顯示數位2

- void digital_2(void)

- {

- unsigned char j;

- digitalWrite(b,LOW);

- digitalWrite(a,LOW);

- for(j=9;j<=11;j++)

- digitalWrite(j,LOW);

- digitalWrite(dp,HIGH);

- digitalWrite(c,HIGH);

- digitalWrite(f,HIGH);

- }

- //顯示數位3

- void digital_3(void)

- {

- unsigned char j;

- digitalWrite(g,LOW);

- digitalWrite(d,LOW);

- for(j=5;j<=7;j++)

- digitalWrite(j,LOW);

- digitalWrite(dp,HIGH);

- digitalWrite(f,HIGH);

- digitalWrite(e,HIGH);

- }

- //顯示數位4

- void digital_4(void)

- {

- digitalWrite(c,LOW);

- digitalWrite(b,LOW);

- digitalWrite(f,LOW);

- digitalWrite(g,LOW);

- digitalWrite(dp,HIGH);

- digitalWrite(a,HIGH);

- digitalWrite(e,HIGH);

- digitalWrite(d,HIGH);

- }

- //顯示數位5

- void digital_5(void)

- {

- unsigned char j;

- for(j=7;j<=9;j++)

- digitalWrite(j,LOW);

- digitalWrite(c,LOW);

- digitalWrite(d,LOW);

- digitalWrite(dp,HIGH);

- digitalWrite(b,HIGH);

- digitalWrite(e,HIGH);

- }

- //顯示數位6

- void digital_6(void)

- {

- unsigned char j;

- for(j=7;j<=11;j++)

- digitalWrite(j,LOW);

- digitalWrite(c,LOW);

- digitalWrite(dp,HIGH);

- digitalWrite(b,HIGH);

- }

- //顯示數位7

- void digital_7(void)

- {

- unsigned char j;

- for(j=5;j<=7;j++)

- digitalWrite(j,LOW);

- digitalWrite(dp,HIGH);

- for(j=8;j<=11;j++)

- digitalWrite(j,HIGH);

- }

- //顯示數位8

- void digital_8(void)

- {

- unsigned char j;

- for(j=5;j<=11;j++)

- digitalWrite(j,LOW);

- digitalWrite(dp,HIGH);

- }

- void setup()

- {

- int i;

- for(i=4;i<=11;i++)

- {

- pinMode(i,OUTPUT);//設置4~11口為輸出模式

- }

- }

- void loop()

- {

- while(1)

- {

- digital_1();//顯示數位1

- while(analogRead(0)>1000);//如果讀到模擬0口的值1000則說明有按鍵按下

- delay(100);//延時200ms

- digital_2();

- while(analogRead(0)>1000);

- delay(100);

- digital_3();

- while(analogRead(0)>1000);

- delay(100);

- digital_4();

- while(analogRead(0)>1000);

- delay(100);

- digital_5();

- while(analogRead(0)>1000);

- delay(100);

- digital_6();

- while(analogRead(0)>1000);

- delay(100);

- digital_7();

- while(analogRead(0)>1000);

- delay(100);

- digital_8();

- while(analogRead(0)>1000);

- delay(100);

- }

- }

複製代碼

實驗的效果如下

http://player.youku.com/player.php/sid/XMjg1MDE1MjA4/v.swf

arduino學習筆記22光控LED實驗

光敏電阻又稱光導管，常用的製作材料為硫化鎘，另外還有硒、硫化鋁、硫化鉛和硫化鉍等材料。這些製作材料具有在特定波長的光照下，其阻值迅速減小的特性。這是由於光照產生的載流子都參與導電，在外加電場的作用下漂移運動，從而使光敏電阻的阻值迅速下降。

光敏電阻的工作原理基於內光電效應。在半導體光敏材料的兩端裝上電極引線，將其封裝在帶有透明窗的管殼裡就構成光敏電阻，為了增加靈敏度，兩電極常做成梳狀。在有光照射時，射入的光強，電阻減小，射入的光弱，電阻增大。

下圖就是一個光敏電阻

 

本次實驗設計的效果是，當光照正常的時候led燈是滅的，當周圍變暗時led燈變亮。

因為光敏電阻受不同光照影響變化很大，所以本次實驗的參數是在60W三基色節能燈照射下實驗（無日光照射），同樣亮度的日光下光敏電阻的阻值會比日光燈下低不少，估計和不同光的波段有關係。不同環境下實驗使用的參數不同，大家根據原理進行調整。

實驗前先測量一下當前環境下光敏電阻的亮阻值與暗阻值

下圖是測出來的LED亮阻值，為9.1KΩ
 

下圖是測出來的LED暗阻值，為32.4KΩ
 

硬體連接圖如下

 

 

根據測出來的亮阻9.1KΩ，暗阻32.4歐姆。選定分壓電阻為10KΩ。因為當有遮擋物的後，阻值會變大。假設亮阻為10KΩ（對於光敏電阻來說，與測量出來的9.1KΩ差別不大，計算起來更加方便了），分壓阻值為10K歐姆。類比2號口所測量的觸發電壓為10KΩ分壓電阻的，在5V電源供電下，亮與暗轉換的觸發電壓為5×10÷（10+10）=2.5V。當光線越暗，光敏電阻的阻值也就越大，分壓兩端電壓也就越小。所以觸發條件就為≤2.5V。（不同光照條件下觸發電壓不同，請根據實驗環境進行調整。）

程式碼如下

- int photocellPin = 2;    //定義變數photocellsh=2，為電壓讀取埠。

- int ledPin = 12;   //定義變數ledPin=12，為led電平輸出埠

- int val = 0;       //定義val變數的起始值

- void setup() {

- pinMode(ledPin, OUTPUT);  //使ledPin為輸出模式

- }

- void loop() {

- val = analogRead(photocellPin);    //從感測器讀取值

- if(val<=512){      //512=2.5V，想讓感測器敏感一些的時候，把數值調高，想讓感測器遲鈍的時候把數值調低。

- digitalWrite(ledPin, HIGH); //當val小於512(2.5V)的時候，led亮。

- }

- else{

- digitalWrite(ledPin, LOW);

- }

- }

複製代碼

實驗效果如下
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjg1MzAxMDUy/v.swf

arduino學習筆記23 1602液晶實驗

本次試驗使用arduino直接驅動1602液晶顯示文字

1602液晶在應用中非常廣泛，最初的1602液晶使用的是HD44780控制器，現在各個廠家的1602模組基本上都是採用了與之相容的IC，所以特性上基本都是一致的。

1602LCD主要技術參數
顯示容量為16×2個字元；
晶片工作電壓為4.5～5.5V；
工作電流為2.0mA（5.0V）；
模組最佳工作電壓為5.0V；
字元尺寸為2.95×4.35（W×H）mm。

1602液晶介面引腳定義

 

介面說明：
1、兩組電源 一組是模組的電源 一組是背光板的電源 一般均使用5V供電。本次試驗背光使用3.3V供電也可以工作。
2、VL是調節對比度的引腳，串聯不大於5KΩ的電位器進行調節。本次實驗使用1KΩ的電阻來設定對比度。其連接分高電位與低電位接法，本次使用低電位接法，串聯1KΩ電阻後接GND。
3、RS 是很多液晶上都有的引腳 是命令/資料選擇引腳 該腳電平為高時表示將進行資料操作；為低時表示進行命令操作。
4、RW 也是很多液晶上都有的引腳 是讀寫選擇端 該腳電平為高是表示要對液晶進行讀操作；為低時表示要進行寫操作。
5、E 同樣很多液晶模組有此引腳 通常在匯流排上信號穩定後給一正脈衝通知把資料讀走，在此腳為高電平的時候匯流排不允許變化。
6、D0—D7 8 位雙向平行匯流排，用來傳送命令和資料。
7、BLA是背光源正極，BLK是背光源負極。

1602液晶的基本操作分以下四種：

 

下圖就是1602液晶實物圖

 

 

1602直接與arduino通信，根據產品手冊描述，分8位連接法與4位連接法，咱們先使用8位連接法進行實驗。硬體連接方式如下圖

 

 

代碼如下

- int DI = 12;

- int RW = 11;

- int DB[] = {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};//使用陣列來定義匯流排需要的管腳

- int Enable = 2;

- void LcdCommandWrite(int value) {

- // 定義所有引腳

- int i = 0;

- for (i=DB[0]; i <= DI; i++) //匯流排賦值

- {

- digitalWrite(i,value & 01);//因為1602液晶信號識別是D7-D0(不是D0-D7)，這裡是用來反轉信號。

- value >>= 1;

- }

- digitalWrite(Enable,LOW);

- delayMicroseconds(1);

- digitalWrite(Enable,HIGH);

- delayMicroseconds(1);  // 延時1ms

- digitalWrite(Enable,LOW);

- delayMicroseconds(1);  // 延時1ms

- }

- void LcdDataWrite(int value) {

- // 定義所有引腳

- int i = 0;

- digitalWrite(DI, HIGH);

- digitalWrite(RW, LOW);

- for (i=DB[0]; i <= DB[7]; i++) {

- digitalWrite(i,value & 01);

- value >>= 1;

- }

- digitalWrite(Enable,LOW);

- delayMicroseconds(1);

- digitalWrite(Enable,HIGH);

- delayMicroseconds(1);

- digitalWrite(Enable,LOW);

- delayMicroseconds(1);  // 延時1ms

- }

- void setup (void) {

- int i = 0;

- for (i=Enable; i <= DI; i++) {

- pinMode(i,OUTPUT);

- }

- delay(100);

- // 短暫的停頓後初始化LCD

- // 用於LCD控制需要

- LcdCommandWrite(0x38);  // 設置為8-bit介面，2行顯示，5x7文字大小

- delay(64);

- LcdCommandWrite(0x38);  // 設置為8-bit介面，2行顯示，5x7文字大小

- delay(50);

- LcdCommandWrite(0x38);  // 設置為8-bit介面，2行顯示，5x7文字大小

- delay(20);

- LcdCommandWrite(0x06);  // 輸入方式設定

- // 自動增量，沒有顯示移位元

- delay(20);

- LcdCommandWrite(0x0E);  // 顯示設定

- // 開啟顯示幕，游標顯示，無閃爍

- delay(20);

- LcdCommandWrite(0x01);  // 螢幕清空，游標位置歸零

- delay(100);

- LcdCommandWrite(0x80);  // 顯示設定

- // 開啟顯示幕，游標顯示，無閃爍

- delay(20);

- }

- void loop (void) {

- LcdCommandWrite(0x01);  // 螢幕清空，游標位置歸零

- delay(10);

- LcdCommandWrite(0x80+3);

- delay(10);

- // 寫入歡迎資訊

- LcdDataWrite('W');

- LcdDataWrite('e');

- LcdDataWrite('l');

- LcdDataWrite('c');

- LcdDataWrite('o');

- LcdDataWrite('m');

- LcdDataWrite('e');

- LcdDataWrite(' ');

- LcdDataWrite('t');

- LcdDataWrite('o');

- delay(10);

- LcdCommandWrite(0xc0+1);  // 定義游標位置為第二行第二個位置

- delay(10);

- LcdDataWrite('g');

- LcdDataWrite('e');

- LcdDataWrite('e');

- LcdDataWrite('k');

- LcdDataWrite('-');

- LcdDataWrite('w');

- LcdDataWrite('o');

- LcdDataWrite('r');

- LcdDataWrite('k');

- LcdDataWrite('s');

- LcdDataWrite('h');

- LcdDataWrite('o');

- LcdDataWrite('p');

- delay(5000);

- LcdCommandWrite(0x01);  // 螢幕清空，游標位置歸零

- delay(10);

- LcdDataWrite('I');

- LcdDataWrite(' ');

- LcdDataWrite('a');

- LcdDataWrite('m');

- LcdDataWrite(' ');

- LcdDataWrite('h');

- LcdDataWrite('o');

- LcdDataWrite('n');

- LcdDataWrite('g');

- LcdDataWrite('y');

- LcdDataWrite('i');

- delay(3000);

- LcdCommandWrite(0x02); //設置模式為新文字替換老文字，無新文字的地方顯示不變。

- delay(10);

- LcdCommandWrite(0x80+5); //定義游標位置為第一行第六個位置

- delay(10);

- LcdDataWrite('t');

- LcdDataWrite('h');

- LcdDataWrite('e');

- LcdDataWrite(' ');

- LcdDataWrite('a');

- LcdDataWrite('d');

- LcdDataWrite('m');

- LcdDataWrite('i');

- LcdDataWrite('n');

- delay(5000);

- }

複製代碼

實驗效果如下
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjg2NTkxODY0/v.swf

4位接法

在正常使用下，8位接法基本把arduino的數字埠占滿了，如果想要多接幾個感測器就沒有埠了，這種情況下怎麼處理呢，咱們可以使用4位接法。

4位元接法的硬體連接方法如下圖

 

 

硬體接好後把下面的代碼上傳到控制板上，看看效果。

- int LCD1602_RS=12;

- int LCD1602_RW=11;

- int LCD1602_EN=10;

- int DB[] = { 6, 7, 8, 9};

- char str1[]="Welcome to";

- char str2[]="geek-workshop";

- char str3[]="this is the";

- char str4[]="4-bit interface";

- void LCD_Command_Write(int command)

- {

- int i,temp;

- digitalWrite( LCD1602_RS,LOW);

- digitalWrite( LCD1602_RW,LOW);

- digitalWrite( LCD1602_EN,LOW);

- temp=command & 0xf0;

- for (i=DB[0]; i <= 9; i++)

- {

- digitalWrite(i,temp & 0x80);

- temp <<= 1;

- }

- digitalWrite( LCD1602_EN,HIGH);

- delayMicroseconds(1);

- digitalWrite( LCD1602_EN,LOW);

- temp=(command & 0x0f)<<4;

- for (i=DB[0]; i <= 10; i++)

- {

- digitalWrite(i,temp & 0x80);

- temp <<= 1;

- }

- digitalWrite( LCD1602_EN,HIGH);

- delayMicroseconds(1);

- digitalWrite( LCD1602_EN,LOW);

- }

- void LCD_Data_Write(int dat)

- {

- int i=0,temp;

- digitalWrite( LCD1602_RS,HIGH);

- digitalWrite( LCD1602_RW,LOW);

- digitalWrite( LCD1602_EN,LOW);

- temp=dat & 0xf0;

- for (i=DB[0]; i <= 9; i++)

- {

- digitalWrite(i,temp & 0x80);

- temp <<= 1;

- }

- digitalWrite( LCD1602_EN,HIGH);

- delayMicroseconds(1);

- digitalWrite( LCD1602_EN,LOW);

- temp=(dat & 0x0f)<<4;

- for (i=DB[0]; i <= 10; i++)

- {

- digitalWrite(i,temp & 0x80);

- temp <<= 1;

- }

- digitalWrite( LCD1602_EN,HIGH);

- delayMicroseconds(1);

- digitalWrite( LCD1602_EN,LOW);

- }

- void LCD_SET_XY( int x, int y )

- {

- int address;

- if (y ==0)    address = 0x80 + x;

- else          address = 0xC0 + x;

- LCD_Command_Write(address);

- }

- void LCD_Write_Char( int x,int y,int dat)

- {

- LCD_SET_XY( x, y );

- LCD_Data_Write(dat);

- }

- void LCD_Write_String(int X,int Y,char *s)

- {

- LCD_SET_XY( X, Y );    //設置位址

- while (*s)             //寫字串

- {

- LCD_Data_Write(*s);

- s ++;

- }

- }

- void setup (void)

- {

- int i = 0;

- for (i=6; i <= 12; i++)

- {

- pinMode(i,OUTPUT);

- }

- delay(100);

- LCD_Command_Write(0x28);//4線 2行 5x7

- delay(50);

- LCD_Command_Write(0x06);

- delay(50);

- LCD_Command_Write(0x0c);

- delay(50);

- LCD_Command_Write(0x80);

- delay(50);

- LCD_Command_Write(0x01);

- delay(50);

- }

- void loop (void)

- {

- LCD_Command_Write(0x01);

- delay(50);

- LCD_Write_String(3,0,str1);//第1行，第4個地址起

- delay(50);

- LCD_Write_String(1,1,str2);//第2行，第2個地址起

- delay(5000);

- LCD_Command_Write(0x01);

- delay(50);

- LCD_Write_String(0,0,str3);

- delay(50);

- LCD_Write_String(0,1,str4);

- delay(5000);

- }

複製代碼

4位接法實驗效果如下

http://player.youku.com/player.php/sid/XMjg3MDE5MDIw/v.swf

這裡我們講解一下最關鍵的部分，就是LCD的控制命令。
在上面兩段代碼中，我們常常可以遇到0x01,0x38這種參數。這些參數代表什麼呢？
在C/C++語言中，0x38代表的是十六進位的數值"38"，"0x"的意思就是十六進位。
先打開win7下的計算器，選擇“程式師”“基本”，

 

然後咱們選擇“十六進位”，輸入“38”，

 

然後再點擊“二進位”。這時十六進位的“38”就會轉換為二進位下的數值“111000”。

 

以8位控制法接LCD是，對應的控制資訊就是“00111000”

 

同理，也可以把二進位的控制資訊，逆運算為十六進位的。

有的產品說明書寫的控制命令是"38H"
這裡說明一下，一般情況下
十六進位 首碼0x 尾碼h  
十進位 尾碼D
八進制 尾碼Q
二進位 尾碼B
但是不同的程式語言，對於十六進位的表達方式不完全相同，在arduino下，表達十六進位數值“38”只能使用“0x38”而不能用“38H”

最後放三個附件，是三個不同廠家的1602 LCD手冊，供大家深入研究。
 1602手冊.pdf (634.17 KB, 下載次數: 3) 

 1602.pdf (233 KB, 下載次數: 1) 

 SMC1602A.pdf (255.88 KB, 下載次數: 1)

arduino學習筆記24溫度感測器實驗

通過上一次的實驗，我們學會了1602液晶的使用。下面我們做一個簡單的溫度感測器，通過一個LM35溫度感測器讀取室溫後，使溫度顯示在1602液晶螢幕上。

上次我們驅動液晶是使用的手工編寫代碼，這次我們直接使用arduino自帶的LiquidCrystal庫來進行驅動，此庫檔允許arduino控制板控制基於Hitachi HD44780或與之相相容晶片大部分的液晶，可以工作於4bit或者8bit狀態。

下圖為我們所使用的arduino的LiquidCrystal庫檔位置，只有這裡顯示的庫檔，arduino才可以調用。

 

什麼是溫度感測器？

溫度感測器就是利用物質隨溫度變化特性的規律，把溫度轉換為電量的感測器。按照測量方式可以分為接觸式和非接觸式兩大類，按照感測器材料以及元件特性分為熱電阻感測器和熱電偶感測器兩類。白光烙鐵頭使用的是熱電偶感測器，本次試驗使用的LM35是熱電阻感測器。

LM35溫度感測器實物如下圖：

 

LM35使用非常普遍，他使用內部補償機制，輸出可以從0℃開始。封裝為T0992，工作電壓4—30V。而且在上述電壓範圍內，晶片的工作電流不超過60ua。根據產品使用手冊，得知LM35感測器的輸出電壓與攝氏溫度呈線性關係，0℃時輸出為0V，每升高1℃，輸出電壓增加10mv。

下圖為實驗硬體連接方式

 

 

代碼如下

- #include <LiquidCrystal.h>   //調用arduino自帶的LiquidCrystal庫

- LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);//設置介面

- int potPin = 4;                     //設置類比口4為LM35的信號輸入埠

- float temperature = 0;                //設置temperature為浮點變數

- long val=0;                       //設置val為長整數變數

- void setup()

- {

- lcd.begin(16, 2);  //初始化LCD

- lcd.print("LM35 Thermometer");  //使螢幕顯示文字LM35 Thermometer

- delay(1000); //延時1000ms

- }

- void loop ()

- {

- val = analogRead(potPin);             //val變數為從LM35信號口讀取到的數值

- temperature = ((val+1)*0.0048828125*1000);         //把讀取到的val轉換為溫度數值的10倍

- lcd.clear(); //清屏

- lcd.print("LM35 Thermometer"); //使螢幕顯示文字LM35 Thermometer

- lcd.setCursor(0, 1) ; //設置游標位置為第二行第一個位置

- lcd.print((long)temperature / 10);   //顯示溫度整數位元

- lcd.print(".");    //顯示小數點

- lcd.print( (long)temperature % 10); //顯示溫度小數點後一位元

- lcd.print((char)223); //顯示o符號

- lcd.print("C"); //顯示字母C

- delay(2000);                     //延時2秒，這裡也就是刷新速度。

- }

複製代碼

實驗效果如下，為了使溫度發生變化，用一個裝了熱水的塑膠杯，放在感測器旁邊。

http://player.youku.com/player.php/sid/XMjg3NjYyMjI0/v.swf

關於LiquidCrystal庫使用的更詳細方法，請查看arduino官方介紹。
http://arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal

附件為LM35的產品說明書
 LM35產品說明書.pdf (303.72 KB, 下載次數: 0)

arduino學習筆記25 ADXL345加速度感測器實驗

前兩天我們做了溫度感測器實驗，大家一定還有印象。今天我們來研究另外一種感測器加速度感測器。

什麼是加速度感測器

加速度感測器，作用是測量在加速過程中產生的力。最基本的如咱們平常所熟悉的是重力加速度，大小是1g。

加速度感測器一般用於什麼地方

通過測量由重力引起的加速度，你可以計算出設備相對於水平面的傾斜角度。通過分析動態加速度，你可以分析出設備的移動方式。自平衡車中就是使用加速度感測器與陀螺儀進行卡爾曼濾波進行姿態矯正。

本次試驗使用的ADXL345數位感測器，通過I2C或者SPI介面直接輸出數位信號。在1g的加速度下，輸出數值為256.

2011-7-28 22:56:15 上傳

下載附件 (24.89 KB)

下面是硬體連接圖

2011-7-29 22:16:48 上傳

下載附件 (112.73 KB)

2011-7-29 15:58:16 上傳

下載附件 (164.15 KB)

2011-7-28 22:56:16 上傳

下載附件 (203.65 KB)

下面是代碼

- #include <Wire.h>  //調用arduino自帶的I2C庫

- #include <LiquidCrystal.h>   //調用arduino自帶的LiquidCrystal庫

- #define Register_ID 0

- #define Register_2D 0x2D

- #define Register_X0 0x32

- #define Register_X1 0x33

- #define Register_Y0 0x34

- #define Register_Y1 0x35

- #define Register_Z0 0x36

- #define Register_Z1 0x37

- LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7);//設置介面

- int ADXAddress = 0xA7>>1;  //轉換為7位位址

- int reading = 0;

- int val = 0;

- int X0,X1,X_out;

- int Y0,Y1,Y_out;

- int Z1,Z0,Z_out;

- double Xg,Yg,Zg;

- void setup()

- {

- lcd.begin(16, 2);  //初始化LCD

- delay(100);

- Wire.begin();  //初始化I2C

- delay(100);

- Wire.beginTransmission(ADXAddress);

- Wire.send(Register_2D);

- Wire.send(8);

- Wire.endTransmission();

- }

- void loop()

- {

- Wire.beginTransmission(ADXAddress);

- Wire.send(Register_X0);

- Wire.send(Register_X1);

- Wire.endTransmission();

- Wire.requestFrom(ADXAddress,2);

- if(Wire.available()<=2);

- {

- X0 = Wire.receive();

- X1 = Wire.receive();

- X1 = X1<<8;

- X_out = X0+X1;

- }

- Wire.beginTransmission(ADXAddress);

- Wire.send(Register_Y0);

- Wire.send(Register_Y1);

- Wire.endTransmission();

- Wire.requestFrom(ADXAddress,2);

- if(Wire.available()<=2);

- {

- Y0 = Wire.receive();

- Y1 = Wire.receive();

- Y1 = Y1<<8;

- Y_out = Y0+Y1;

- }

- Wire.beginTransmission(ADXAddress);

- Wire.send(Register_Z0);

- Wire.send(Register_Z1);

- Wire.endTransmission();

- Wire.requestFrom(ADXAddress,2);

- if(Wire.available()<=2);

- {

- Z0 = Wire.receive();

- Z1 = Wire.receive();

- Z1 = Y1<<8;

- Z_out = Y0+Y1;

- }

- Xg = X_out/256.00;//把輸出結果轉換為重力加速度g,精確到小數點後2位。

- Yg = Y_out/256.00;

- Zg = Z_out/256.00;

- lcd.clear(); //清屏

- lcd.print("X="); //使螢幕顯示文字X=

- lcd.print(Xg);

- lcd.setCursor(8, 0);

- lcd.print("Y=");

- lcd.print(Yg);

- lcd.setCursor(0, 1);

- lcd.print("Z=");

- lcd.print(Zg);

- delay(500);  //延時0.5秒，刷新頻率這裡進行調整

- }

複製代碼

試驗效果如下

附件為ADXL345中文手冊
ADXL345中文PDF.pdf

arduino學習筆記26   4位元數碼管實驗

這次我們進行的實驗是使用arduino驅動一塊共陽四位數碼管。驅動數碼管限流電阻肯定是必不可少的，限流電阻有兩種接法，一種是在d1-d4陽極接，總共接4顆。這種接法好處是需求電阻比較少，但是會產生每一位元上顯示不同數位亮度會不一樣，1最亮，8最暗。另外一種接法就是在其他8個引腳上接，這種接法亮度顯示均勻，但是用電阻較多。本次實驗使用8顆220Ω電阻（因為沒有100Ω電阻，所以使用220Ω的代替，100歐姆亮度會比較高）。

下圖為4位數碼管

23 分鐘前 上傳

下載附件 (118.5 KB)

4位數碼管總共有12個引腳，小數點朝下正放在面前時，左下角為1,其他管腳順序為逆時針旋轉。左上角為最大的12號管腳。

23 分鐘前 上傳

下載附件 (62.87 KB)

下圖為數碼管的說明手冊

23 分鐘前 上傳

下載附件 (143.54 KB)

下面是硬體連接圖

23 分鐘前 上傳

下載附件 (154.12 KB)

18 分鐘前 上傳

下載附件 (202.16 KB)

把下面的代碼複製下載到控制板中，看看效果。

- //設置陰極介面

- int a = 1;

- int b = 2;

- int c = 3;

- int d = 4;

- int e = 5;

- int f = 6;

- int g = 7;

- int p = 8;

- //設置陽極介面

- int d4 = 9;

- int d3 = 10;

- int d2 = 11;

- int d1 = 12;

- //設置變數

- int del = 100;

- int buttoncount = 0;

- int loopcount = 0;

- void setup()

- {

- pinMode(d1, OUTPUT);

- pinMode(d2, OUTPUT);

- pinMode(d3, OUTPUT);

- pinMode(d4, OUTPUT);

- pinMode(a, OUTPUT);

- pinMode(b, OUTPUT);

- pinMode(c, OUTPUT);

- pinMode(d, OUTPUT);

- pinMode(e, OUTPUT);

- pinMode(f, OUTPUT);

- pinMode(g, OUTPUT);

- pinMode(p, OUTPUT);

- digitalWrite(a, HIGH);

- digitalWrite(b, HIGH);

- digitalWrite(c, HIGH);

- digitalWrite(d, HIGH);

- digitalWrite(e, HIGH);

- digitalWrite(f, HIGH);

- digitalWrite(g, HIGH);

- digitalWrite(p, HIGH);

- }

- void loop()

- {

- roulette(4);  //輪轉效果

- delay(100);

- zigzag(2);    //Z字型效果

- delay(100);

- circles(4);   //圈狀效果

- delay(100);

- }

- void pickDigit(int x)  //定義pickDigit(x),其作用是開啟dx埠

- {

- digitalWrite(d1, LOW);

- digitalWrite(d2, LOW);

- digitalWrite(d3, LOW);

- digitalWrite(d4, LOW);

- switch(x)

- {

- case 1:

- digitalWrite(d1, HIGH);

- break;

- case 2:

- digitalWrite(d2, HIGH);

- break;

- case 3:

- digitalWrite(d3, HIGH);

- break;

- default:

- digitalWrite(d4, HIGH);

- break;

- }

- }

- void clearLEDs()  //清屏

- {

- digitalWrite(a, HIGH);

- digitalWrite(b, HIGH);

- digitalWrite(c, HIGH);

- digitalWrite(d, HIGH);

- digitalWrite(e, HIGH);

- digitalWrite(f, HIGH);

- digitalWrite(g, HIGH);

- digitalWrite(p, HIGH);

- }

- void roulette(int x)  //設置輪轉效果

- {

- loopcount = 0;

- while (loopcount < x)

- {

- digitalWrite(a, LOW);

- pickDigit(1);

- delay(del);

- pickDigit(2);

- delay(del);

- pickDigit(3);

- delay(del);

- pickDigit(4);

- delay(del);

- digitalWrite(a, HIGH);

- digitalWrite(b, LOW);

- delay(del);

- digitalWrite(b, HIGH);

- digitalWrite(c, LOW);

- delay(del);

- digitalWrite(c, HIGH);

- digitalWrite(d, LOW);

- delay(del);

- pickDigit(3);

- delay(del);

- pickDigit(2);

- delay(del);

- pickDigit(1);

- delay(del);

- digitalWrite(d, HIGH);

- digitalWrite(e, LOW);

- delay(del);

- digitalWrite(e, HIGH);

- digitalWrite(f, LOW);

- delay(del);

- clearLEDs();

- loopcount++;

- }

- }

- void zigzag(int x)  //設置Z字形效果

- {

- loopcount = 0;

- while(loopcount < x)

- {

- digitalWrite(a, LOW);

- pickDigit(1);

- delay(del);

- pickDigit(2);

- delay(del);

- pickDigit(3);

- delay(del);

- pickDigit(4);

- delay(del);

- digitalWrite(a, HIGH);

- digitalWrite(b, LOW);

- delay(del);

- digitalWrite(b, HIGH);

- digitalWrite(g, LOW);

- delay(del);

- pickDigit(3);

- delay(del);

- pickDigit(2);

- delay(del);

- pickDigit(1);

- delay(del);

- digitalWrite(g, HIGH);

- digitalWrite(e, LOW);

- delay(del);

- digitalWrite(e, HIGH);

- digitalWrite(d, LOW);

- delay(del);

- pickDigit(2);

- delay(del);

- pickDigit(3);

- delay(del);

- pickDigit(4);

- delay(del);

- digitalWrite(d, HIGH);

- digitalWrite(c, LOW);

- delay(del);

- digitalWrite(c, HIGH);

- digitalWrite(g, LOW);

- delay(del);

- pickDigit(3);

- delay(del);

- pickDigit(2);

- delay(del);

- pickDigit(1);

- delay(del);

- digitalWrite(g, HIGH);

- digitalWrite(f, LOW);

- delay(del);

- clearLEDs();

- loopcount++;

- }

- }

- void circles(int x)  //設置圈狀效果

- {

- loopcount = 0;

- while (loopcount < x)

- {

- digitalWrite(a, LOW);

- digitalWrite(b, LOW);

- digitalWrite(f, LOW);

- digitalWrite(g, LOW);

- pickDigit(1);

- delay(250);

- digitalWrite(a, HIGH);

- digitalWrite(b, HIGH);

- digitalWrite(f, HIGH);

- digitalWrite(c, LOW);

- digitalWrite(d, LOW);

- digitalWrite(e, LOW);

- pickDigit(2);

- delay(250);

- digitalWrite(a, LOW);

- digitalWrite(b, LOW);

- digitalWrite(f, LOW);

- digitalWrite(c, HIGH);

- digitalWrite(d, HIGH);

- digitalWrite(e, HIGH);

- pickDigit(3);

- delay(250);

- digitalWrite(a, HIGH);

- digitalWrite(b, HIGH);

- digitalWrite(f, HIGH);

- digitalWrite(c, LOW);

- digitalWrite(d, LOW);

- digitalWrite(e, LOW);

- pickDigit(4);

- delay(250);

- clearLEDs();

- loopcount++;

- }

- }

複製代碼

上面代碼效果如下，為3種花樣組成。


再把下面代碼複製下載到控制板中，看看效果。

- //設置陰極介面

- int a = 1;

- int b = 2;

- int c = 3;

- int d = 4;

- int e = 5;

- int f = 6;

- int g = 7;

- int p = 8;

- //設置陽極介面

- int d4 = 9;

- int d3 = 10;

- int d2 = 11;

- int d1 = 12;

- //設置變數

- long n = 0;

- int x = 100;

- int del = 55;  //此處數值對時鐘進行微調

- void setup()

- {

- pinMode(d1, OUTPUT);

- pinMode(d2, OUTPUT);

- pinMode(d3, OUTPUT);

- pinMode(d4, OUTPUT);

- pinMode(a, OUTPUT);

- pinMode(b, OUTPUT);

- pinMode(c, OUTPUT);

- pinMode(d, OUTPUT);

- pinMode(e, OUTPUT);

- pinMode(f, OUTPUT);

- pinMode(g, OUTPUT);

- pinMode(p, OUTPUT);

- }

- void loop()

- {

- clearLEDs();

- pickDigit(1);

- pickNumber((n/x/1000)%10);

- delayMicroseconds(del);

- clearLEDs();

- pickDigit(2);

- pickNumber((n/x/100)%10);

- delayMicroseconds(del);

- clearLEDs();

- pickDigit(3);

- dispDec(3);

- pickNumber((n/x/10)%10);

- delayMicroseconds(del);

- clearLEDs();

- pickDigit(4);

- pickNumber(n/x%10);

- delayMicroseconds(del);

- n++;

- if (digitalRead(13) == HIGH)

- {

- n = 0;

- }

- }

- void pickDigit(int x)  //定義pickDigit(x),其作用是開啟dx埠

- {

- digitalWrite(d1, LOW);

- digitalWrite(d2, LOW);

- digitalWrite(d3, LOW);

- digitalWrite(d4, LOW);

- switch(x)

- {

- case 1:

- digitalWrite(d1, HIGH);

- break;

- case 2:

- digitalWrite(d2, HIGH);

- break;

- case 3:

- digitalWrite(d3, HIGH);

- break;

- default:

- digitalWrite(d4, HIGH);

- break;

- }

- }

- void pickNumber(int x)   //定義pickNumber(x),其作用是顯示數位x

- {

- switch(x)

- {

- default:

- zero();

- break;

- case 1:

- one();

- break;

- case 2:

- two();

- break;

- case 3:

- three();

- break;

- case 4:

- four();

- break;

- case 5:

- five();

- break;

- case 6:

- six();

- break;

- case 7:

- seven();

- break;

- case 8:

- eight();

- break;

- case 9:

- nine();

- break;

- }

- }

- void dispDec(int x)  //設定開啟小數點

- {

- digitalWrite(p, LOW);

- }

- void clearLEDs()  //清屏

- {

- digitalWrite(a, HIGH);

- digitalWrite(b, HIGH);

- digitalWrite(c, HIGH);

- digitalWrite(d, HIGH);

- digitalWrite(e, HIGH);

- digitalWrite(f, HIGH);

- digitalWrite(g, HIGH);

- digitalWrite(p, HIGH);

- }

- void zero()  //定義數位0時陰極那些管腳開關

- {

- digitalWrite(a, LOW);

- digitalWrite(b, LOW);

- digitalWrite(c, LOW);

- digitalWrite(d, LOW);

- digitalWrite(e, LOW);

- digitalWrite(f, LOW);

- digitalWrite(g, HIGH);

- }

- void one()  //定義數位1時陰極那些管腳開關

- {

- digitalWrite(a, HIGH);

- digitalWrite(b, LOW);

- digitalWrite(c, LOW);

- digitalWrite(d, HIGH);

- digitalWrite(e, HIGH);

- digitalWrite(f, HIGH);

- digitalWrite(g, HIGH);

- }

- void two()  //定義數位2時陰極那些管腳開關

- {

- digitalWrite(a, LOW);

- digitalWrite(b, LOW);

- digitalWrite(c, HIGH);

- digitalWrite(d, LOW);

- digitalWrite(e, LOW);

- digitalWrite(f, HIGH);

- digitalWrite(g, LOW);

- }

- void three()  //定義數位3時陰極那些管腳開關

- {

- digitalWrite(a, LOW);

- digitalWrite(b, LOW);

- digitalWrite(c, LOW);

- digitalWrite(d, LOW);

- digitalWrite(e, HIGH);

- digitalWrite(f, HIGH);

- digitalWrite(g, LOW);

- }

- void four()  //定義數位4時陰極那些管腳開關

- {

- digitalWrite(a, HIGH);

- digitalWrite(b, LOW);

- digitalWrite(c, LOW);

- digitalWrite(d, HIGH);

- digitalWrite(e, HIGH);

- digitalWrite(f, LOW);

- digitalWrite(g, LOW);

- }

- void five()  //定義數位5時陰極那些管腳開關

- {

- digitalWrite(a, LOW);

- digitalWrite(b, HIGH);

- digitalWrite(c, LOW);

- digitalWrite(d, LOW);

- digitalWrite(e, HIGH);

- digitalWrite(f, LOW);

- digitalWrite(g, LOW);

- }

- void six()  //定義數位6時陰極那些管腳開關

- {

- digitalWrite(a, LOW);

- digitalWrite(b, HIGH);

- digitalWrite(c, LOW);

- digitalWrite(d, LOW);

- digitalWrite(e, LOW);

- digitalWrite(f, LOW);

- digitalWrite(g, LOW);

- }

- void seven()  //定義數位7時陰極那些管腳開關

- {

- digitalWrite(a, LOW);

- digitalWrite(b, LOW);

- digitalWrite(c, LOW);

- digitalWrite(d, HIGH);

- digitalWrite(e, HIGH);

- digitalWrite(f, HIGH);

- digitalWrite(g, HIGH);

- }

- void eight()  //定義數位8時陰極那些管腳開關

- {

- digitalWrite(a, LOW);

- digitalWrite(b, LOW);

- digitalWrite(c, LOW);

- digitalWrite(d, LOW);

- digitalWrite(e, LOW);

- digitalWrite(f, LOW);

- digitalWrite(g, LOW);

- }

- void nine()  //定義數位9時陰極那些管腳開關

- {

- digitalWrite(a, LOW);

- digitalWrite(b, LOW);

- digitalWrite(c, LOW);

- digitalWrite(d, LOW);

- digitalWrite(e, HIGH);

- digitalWrite(f, LOW);

- digitalWrite(g, LOW);

- }

複製代碼

這次的代碼為簡易的碼錶，效果如下，精准度不是很高，需要大家微調參數。

arduino學習筆記27 DHT11數位溫濕度感測器的使用

概述

DHT11 數位溫濕度感測器是一款含有已校準數位信號輸出的溫濕度複合感測器。它應用專用的數位模組採集技術

和溫濕度傳感技術，確保產品具有極高的可靠性與卓越的長期穩定性。感測器包括一個電阻式感濕元件和一個NTC 測

溫元件，並與一個高性能8 位單片機相連接。因此該產品具有品質卓越、超快回應、抗干擾能力強、性價比極高等優

點。每個DHT11 感測器都在極為精確的濕度校驗室中進行校準。校準係數以程式的形式儲存在OTP 記憶體中，感測器內

部在檢測信號的處理過程中要調用這些校準係數。單線制序列介面，使系統集成變得簡易快捷。超小的體積、極低的

功耗，信號傳輸距離可達20 米以上，使其成為各類應用甚至最為苛刻的應用場合的最佳選則。

DHT11 數位溫濕度感測器模組為3 針PH2.0 封裝。連接方便。

性能描述

1． 供電電壓：3-5.5V

2． 供電電流：最大2.5Ma

3． 溫度範圍：0-50℃ 誤差±2℃

4． 濕度範圍：20-90%RH 誤差±5%RH

5． 回應時間: 1/e(63%) 6-30s

6． 測量解析度分別為 8bit（溫度）、8bit（濕度）

7． 採樣週期間隔不得低於1 秒鐘

8． 模組尺寸：30x20mm

感測器的時序

DATA 用於微處理器與 DHT11之間的通訊和同步,採用單匯流排資料格式,一次通訊時間4ms左右,資料分小數部分和

整數部分,具體格式在下面說明,當前小數部分用於以後擴展,現讀出為零.操作流程如下:

一次完整的資料傳輸為40bit,高位先出。

資料格式:

8bit濕度整數資料+8bit濕度小數資料

+8bi溫度整數資料+8bit溫度小數資料

+8bit校驗和

資料傳送正確時校驗和資料等於“8bit濕度整數資料+8bit濕度小數資料+8bi溫度整數資料+8bit溫度小數資料”所得結果的末8位。

使用者MCU發送一次開始信號後,DHT11從低功耗模式轉換到高速模式,等待主機開始信號結束後,DHT11發送回應信號,

送出40bit的資料,並觸發一次信號採集,使用者可選擇讀取部分資料.從模式下,DHT11接收到開始信號觸發一次溫濕度採集,如果沒有接收到主機發送開始信號,DHT11不會主動進行溫濕度採集.採集資料後轉換到低速模式。

模組的使用

將 DHT11 模組接到Arduino 感測器擴展板的模擬口0

代碼如下：

#define DHT11_PIN 0 // ADC0 接到模擬口0

byte read_dht11_dat()

{

byte i = 0;

byte result=0;

for(i=0; i< 8; i++){

while(!(PINC & _BV(DHT11_PIN))); // wait for 50us

delayMicroseconds(30);

if(PINC & _BV(DHT11_PIN))

result |=(1<<(7-i));

while((PINC & _BV(DHT11_PIN))); // wait '1' finish

}

return result;

}

void setup()

{

DDRC |= _BV(DHT11_PIN);

PORTC |= _BV(DHT11_PIN);

Serial.begin(19200);

Serial.println("Ready");

}

void loop()

{

byte dht11_dat[5];

byte dht11_in;

byte i;

// start condition

// 1. pull-down i/o pin from 18ms

PORTC &= ~_BV(DHT11_PIN);

delay(18);

PORTC |= _BV(DHT11_PIN);

delayMicroseconds(40);

DDRC &= ~_BV(DHT11_PIN);

delayMicroseconds(40);

dht11_in= PINC & _BV(DHT11_PIN);

if(dht11_in){

Serial.println("dht11 start condition 1 not met");

return;

}

delayMicroseconds(80);

dht11_in = PINC & _BV(DHT11_PIN);

if(!dht11_in){

Serial.println("dht11 start condition 2 not met");

return;

}

delayMicroseconds(80);

// now ready for data reception

for (i=0; i<5; i++)

dht11_dat[i] = read_dht11_dat();

DDRC |= _BV(DHT11_PIN);

PORTC |= _BV(DHT11_PIN);

byte dht11_check_sum = dht11_dat[0]+dht11_dat[1]+dht11_dat[2]+dht11_dat[3];

// check check_sum

if(dht11_dat[4]!= dht11_check_sum)

{

Serial.println("DHT11 checksum error");

}

Serial.print("Current humdity = ");

Serial.print(dht11_dat[0], DEC);

Serial.print(".");

Serial.print(dht11_dat[1], DEC);

Serial.print("% ");

Serial.print("temperature = ");

Serial.print(dht11_dat[2], DEC);

Serial.print(".");

Serial.print(dht11_dat[3], DEC);

Serial.println("C ");

delay(2000);

}

編譯代碼後下載到Arduino 中，打開串口助手即可看見實際測量的溫度與濕度。