今天我们要用arduino制作一个自动感应杯子的电路，我们先来设计好电路，通过lm35温度传感器感应温度后，让不同颜色的led显示表示其温度
原件列表
arduino控制器                  1个
面包板                            1块
面包板线                    1盒
红黄蓝LED                     各1枚
220Ω电阻                        3枚
lm35温度传感器                1个
USB数据线                        1根

原理图

电路图


程序如下

void setup() {

pinMode(13, OUTPUT);

pinMode(12, OUTPUT);

pinMode(11, OUTPUT);

}

void loop() {

int vol = analogRead(A0) * (5.0 / 1023.0*100);             //读取LM35温度值

if (vol<=31)                                               //低温区的温度值设置、以及led显示

{

digitalWrite(13, HIGH);

digitalWrite(12, LOW);

digitalWrite(11, LOW);

}

else if (vol>=32 && vol<=40)

{

digitalWrite(13, LOW);

digitalWrite(12, HIGH);

digitalWrite(11, LOW);

}

else if (vol>=41)                                           //高温区温度设置

{

digitalWrite(13, LOW);

digitalWrite(12, LOW);

digitalWrite(11, HIGH);

}

}