火焰报警实验

一、火焰传感器介绍

1、认识火焰传感器

火焰传感器（即红外接收三极管）是机器人专门用来搜寻火源的传感器，本传感器对火焰特别灵敏。实物如图：

2、工作原理

火焰传感器利用红外线对火焰非常敏感的特点，使用特制的红外线接收管来检测火焰，然后把火焰的亮度转化为高低变化的电平信号，输入到中央处理器，中央处理器根据信号的变化做出相应的程序处理。

3、火焰传感器的连线

红外接收三极管的短引线端为负极，长引线端为正极。按照下图将负极接到5V接口中，然后将正极和10K电阻相连，电阻的另一端接到GND接口中，最后从火焰传感器的正极端所在列接入一根跳线，跳线的另一端接在模拟口中。如图

二、火焰报警实验

1、实验器件

火焰传感器：1个

蜂鸣器：1个

10K电阻：1个

多彩面包板实验跳线：若干

2、实验连线

1）蜂鸣器的连接

首先 按照Arduino教程将控制板、prototype板子、面包板连接好，下载线接好。从实验盒中取出蜂鸣器，按照第二节实验蜂鸣器的连接方法，将蜂鸣器连接到数字第八口。完成蜂鸣器的连接。

2）火焰传感器的连接

从实验盒中取出火焰传感器，按照本节所讲述的火焰传感器的接线方法，将火焰传感器接到模拟5口。完成整个实验的连线。

3、实验原理

在有火焰靠近和没有火焰靠近两种情况下，模拟口读到的电压值是有变化的。实际用万用表测量可知，在没有火焰靠近时，模拟口读到的电压值为0.3V左右；当有火焰靠近时，模拟口读到的电压值为1.0V左右，火焰靠近距离越近电压值越大。

所以在程序一开始，可以先存储一个没有火焰时模拟口的电压值i。接着不断的循环读取模拟口电压值j、同存储的值做差值k=j-i、差值k不0.6v做比较。差值k如果大于0.6V（数字二进制值为123），则判断有火焰靠近让蜂鸣器发出声音以作报警；如果差值小于0.6v则蜂鸣器不响。

4、程序代码

int flame=A5;//定义火焰接口为模拟0 接口

int Beep=8;//定义蜂鸣器接口为数字7 接口

int val=0;//定义数字变量

val void setup()

{ pinMode(Beep,OUTPUT);//定义LED 为输出接口

pinMode(flame,INPUT);//定义蜂鸣器为输入接口

Serial.begin(9600);//设定波特率为9600 }

void loop() { val=analogRead(flame);//读取火焰传感器的模拟值

Serial.println(val);//输出模拟值，并将其打印出来

if(val>=600)//当模拟值大于600 时蜂鸣器鸣响

{ digitalWrite(Beep,HIGH); } else { digitalWrite(Beep,LOW); } }

5、程序功能

本程序可以模拟在有火焰时报警的情况，在没有火焰时一切正常，当有火焰时立刻报警做出提示