# 用Arduino做0-5V量程的电压表

注意：本实验电路设计没有设计相对复杂的保护电路，所以，千万别使用超过两节以上的AA电池，并且不要用来测量锂电池或者其他电源！！

需要准备的电子元件清单

| Arduino控制板 | 一块 |
| --- | --- |
| 面包板 | 一块 |
| 面包线 | 六条 |
| 1KΩ电阻 | 一枚 |
| USB连接线 | 一根 |

下面我们来看设计的电路连接图

图上使用1K电阻的目的是在测量端悬空的情况下，将GND的基准电平引导到测量口，避免接口悬空受到干扰，

按照电路连接图搭建对应的实物电路

程序源代码如下

float temp;   //创建一个浮点型变量temp作为存储空间准备存放数据

void setup()

{

Serial.begin(9600);     //使用9600的波特率进行串口通讯

}

void loop()

{

int V1 = analogRead(A0);

//从A0口读取电压数据存入刚刚创建整数型变量V1，模拟口的电压测量范围为0-5V 返回的值为0-1024

float vol = V1*(5.0 / 1023.0);

//我们将 V1的值换算成实际电压值存入浮点型变量 vol

if (vol == temp)

//这部分的判断是用来过滤重复的数据，只有本次的电压值和上次不一时才进行输出

{

temp = vol;                               //比较完成后，将这次的值存入比对比用的变量temp

}

else

{

Serial.print(vol);                       //串口输出电压值，并且不换行

Serial.println(" V");                    //串口输出字符V，并且换行

temp = vol;

delay(1000);                           //输出完成后等待1秒钟，用于控制数据的刷新速度。

}

}

点击打开串口监视器

然后用红色的线测量电池正极，黑色的线测量电池负极串口监视器里就会以1秒一次的速度刷新电压值，2次的电压值有波动是正常的，因为我们毕竟是低精度的测试。